Název dokumentace:		Územní plán Běleč

Projektant:			Obec Běleč, Jihočeský kraj

Zpracovatel:			Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4

Územní plán Běleč

1. Textová část

ing. arch. Ladislav Komrska

zpracovatel

Základní údaje

Stupeň dokumentace:

Územní plán Běleč

Pořizovatel:

Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje

Projektant:

ing.arch.Ladislav Komrska, autorizovaný architekt ČKA 02 748

Projektant územního systému ekologické stability:

Mgr. Václav Novák, autorizovaný projektant ÚSES – ČKA 02 332

Pověřený zastupitel obce:

Stanislav Šmejkal, starosta obce

Záznam o účinnosti

územně plánovací dokumentace

název dokumentace:

Územní plán Běleč

správní orgán, který územně plánovací dokumentaci vydal:

Zastupitelstvo obce Běleč

datum vydání:		číslo jednací:		nabytí účinnosti:

pořizovatel:					Městský úřad Tábor

odbor územního rozvoje

Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

oprávněná úřední osoba pořizovatele:		ing. Vlastimil Křemen

vedoucí odboru územního rozvoje

městského úřadu Tábor

podpis a otisk úředního razítka

OBSAH

ÚZEMNÍ PLÁN

Strana

Základní údaje…………………………………………………………………………………	3

1a) 	Vymezení zastavěného území………………………………………………………………	3

1b) 	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot…………………………	3

1c) 	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 		systému sídelní zeleně………………………………………………………………………	7

1d) 	Koncepce veřejné infrastruktury,a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro 		jejich umísťování……………………………………………………………………………..	9

1e) 	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 			změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 			protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a 			podobně………………………………………………………………………………………..	13

1f) 	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením 			převažujícího účelu využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného 		využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch 		a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 			ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití 			pozemků v plochách )………………………………………………………………………	17

1g) 	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 			opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 		práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit…………………………………………………….	27

1h) 	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 		které lze uplatnit předkupní právo……………………………………………………………	27

1i) 	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 		včetně podmínek pro jeho prověření…………………………………………………………	27

1j) 	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 		podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její 		schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 		činnosti………………………………………………………………………………………….. 	27

1k) 	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 			podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu..……	27

1l) 	Stanovení pořadí změn v území (etapizaci)…………………………………………………	27

1m) 	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické 			části………………………………………………………………………………………………	28

ODŮVODNĚNÍ

2a) 	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,

včetně 	souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

koordinace využívání území z hlediska širších vztahů    ………………………….…..	31

2b) 	Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů 		pro zpracování návrhu………………………………………………………………………..	36

2c) 	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 			předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 		rozvoje území…………………………………………………………………………………	40

2d) 	Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, 		zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 			popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno……	53

2e)	  Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování ………………     53

2f) 	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 		fond a pozemky určené k plnění funkce lesa……………………………………………….	57

## 2g)  	Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho

prováděcích  předpisů ...................................................................................................	62

## 2h)  	Postup při pořizování územního plánu  .........................................................................	62

## 2i) 	Vyhodnocení  souladu  s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky

## dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem

## řešení rozporů  ………………………………………………………………………………..	63

## 2j) 	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění ……………………………………………..	64

## 2k) 	Vyhodnocení připomínek  ……………………………………………………………………	67

2l)	Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené

grafické části	……………………………………………………………………………….	68

1a)	Vymezení zastavěného území

Území obce  zaujímá celkovou rozlohu  1 222 ha,  tvoří  je 1 katastrální území – Běleč u Mladé Vožice a 3 místní části: Běleč, Bzová, Elbančice.

Zastavěné území

Vymezení zastavěného území je vymezeno  ke dni 13. 8. 2012 do aktuální mapy katastru nemovitostí.

Zastavěné území je vyznačeno ve výkresech:

1. a		výkres základního členění území

1. b		hlavní výkres

2. a		koordinační výkres

2. c		vyhodnocení záborů ZPF

1b	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje obce:

Obec bude rozvíjena jako soustava samostatných sídel - místních části Běleč, Bzová a Elbančice.

Místní části obce dále doplňují stávající samostatná sídla a objekty. Jedná se o soustavu objektů panství Šelmberk - hrad, hájovnu, statek a mlýn, dále pak skupina chat pod Husí horou, židovský hřbitov a solitérní obytné stavení u bažantnice.

Rozvoj obce bude respektovat současné urbanistické a prostorové uspořádání území -  charakteristický architektonický výraz obce v otevřené krajině, charakteristické hmotové uspořádání objektů a jejich funkčních skupin. Zastavěné území a případné zastavitelné plochy  jednotlivých místních částí vytvářejí vždy kompaktní urbanizovaný útvar.

Zastavitelné plochy nezasahují do OP lesa – vzdálenosti 50 m od okraje lesa..

Územní plán respektuje stávající uspořádání objektů a jejich funkční využití

Místní část Běleč je navržena jako residenční sídelní útvar tvořený objekty stávajícího venkovského bydlení ( zemědělské statky ) s možností výstavby rodinných domů městského typu, kdy užívání domů není vázáno na hospodářské využití pozemku.

Místní část Bzová je navržena jako residenční útvar s možností dalšího rozvoje prostřednictvím ploch pro bydlení a výrobu.

Místní část Elbančice je ponechána jako soustava objektů původního zámku a podporujících venkovských stavení.

Z hlediska sousedících urbanistických jednotek nejsou na řešení územního plánu kladeny žádné požadavky.

Základními  hodnotami řešeného území jsou:

Krajinné hodnoty:

-	lesní masiv se zříceninou hradu Šelmberk,

-	lesní masiv Husí hora,

-	údolnice Bělečského potoka

-	zemědělská krajina se spontánními skupinami zeleně

-	kompaktní zalesnění na východním okraji řešeného území

Sídelní a kulturní hodnoty:

-	kompaktní prostor návsi v Bělči

-	náves v Bzové

-	zámek a parkový prostor Elbančice

-	zřícenina hradu Šelmberk a související solitérní objekty – hájovna, statek, mlýn

-	židovský hřbitov

Komunikační hodnoty

-	páteřní komunikace – silnice II/137,

-	propojení silnic II/124 a II/137 místní komunikací do Bělče

Základní hodnoty obce budou chráněny a rozvíjeny takto:

Krajinné hodnoty:

Nejsou návrhem územního plánu dotčeny, posílena je jejich ochrana umístěním prvků ekologické stability.

Přírodní dominanty nejsou urbanizovány, lesní masiv ve východní části obce ( včetně m.č. Elbančice ) jsou ponechány beze změny.

Údolnice Bělečského potoka je zachována, přírodní prvek je posílen veřejnou zelení v prostoru m.č. Bzová.

Zemědělská krajina,  poměr orné půdy a ostatní zeleně není změněn, charakteristické spontánní skupiny zeleně nejsou dotčeny.

Sídelní a kulturní hodnoty:

Sídelní struktura místních částí není návrhem územního plánu dotčena. Rozvojové plochy přirozeně navazují na stávající sídelní strukturu.

Prostor hradu Šelmberk je ponechán ve stávajícím stavu, dtto židovský hřbitov.

Komunikační hodnoty:

Posílena je trasa silnice II/137, trasa je převedena přes m.č. Bzová podle připravených záměrů.

1c)	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

### Urbanistická koncepce

V řešeném území se budou samostatně rozvíjet místní části Běleč a Bzová. Vzájemným komunikačním propojením bude nová trasa silnice II/137, vrácená do původní trasy přes Bzovou, nikoliv přes Elbančice.

Místní část Elbančice a ostatní solitérní stavby či jejich skupiny v krajině nebudou dále rozvíjeny.

V místních částech Běleč, Bzová a Elbančice bude zachována celistvost a uspořádání původní zástavby v jádrových plochách. Zachovány budou i areály zemědělské prvovýroby, doplněné poměrnou plochou pro jejich další rozvoj. V místních částech Běleč a Bzová je navržen klidový prostor veřejné zeleně, určený pro denní relaxaci obyvatel.

Místní části Běleč i Bzová jsou doplněny o splaškovou kanalizaci a posice samostatných objektů ČOV.

Na silnici II/137 je vymezena rezervní plocha pro umístění křižovatky a nové vedení silnice II/137 přes Bzovou.  Přesná trasa bude respektovat zájmy ochrany přírody z hlediska zachování hodnoty údolnice Bělečského potoka a stromořadí podél silnice Běleč – Elbančice.

Místní část Běleč

Akceptována je trasa silnice II/137 přes centrální část obce. Kompenzace vlivu dopravy možná jejím zpomalením na obou koncích obce technickým opatřením.

Rozvoj obce – nové plochy pro bydlení posunují těžiště pohybu obyvatel jižním směrem, přičemž navrhovaná zástavba v jižním oblouku propojuje obec a vytváří variantu bezpečného pohybu mimo silnici II/137. Tato část obce je doplněna o veřejnou zeleň, která odděluje residenční část obce od funkčního areálu zemědělské prvovýroby.

Na areál zemědělské prvovýroby navazuje rozvojová plocha umožňujíc jeho další rozšíření.

Místní část Bzová

Návrh akceptuje excentrickou posici Bzové vůči silniční síti. Silnice rovněž odděluje residenční část obce od areálu zemědělské prvovýroby. Tento systém je v principu zachován. Umístěním rozvojových ploch pro bydlení  je těžiště pohybu obyvatel posunuto dále od silnice, místní doprava je proto přivedena do veřejného prostoru uvnitř obce. Místní částí Bzová prochází Bělečský potok, jeho funkce jako lokálního ÚSES je zachována a podpořena veřejnou zelení.

Rozvoj areálu zemědělské prvovýroby umožňuje nová zastavitelná plocha, umístěná vně vůči residenčním plochám.

Ostatní území,  krajina

Rozsah urbanizace zbylé části území se nemění, do zemědělských ploch jsou vloženy   nové trasy místních komunikací, umožňující optimální správu a údržbu krajiny z hlediska vlastnických vztahů a hospodaření se zemědělským a lesním půdním fondem.

#### Vymezení zastavitelných ploch

Místní část Běleč:

orientační	            podmínka zpracování

ozn	výměra	(ha)	funkce		             kapacita RD/obyvatelé	   		ÚS/RP

A1	1,6405		plochy bydlení		10 RD/ 30 obyvatel			ne/ne

A2	1,9800		plochy bydlení		16 RD/ 48 obyvatel			ne/ne

A3	0,3597		plochy bydlení		  2 RD/   6 obyvatel			ne/ne

A4	0,5503		plochy technické infrastruktury					ne/ne

A5	1,5938		plochy výroby a skladování - zemědělské

A6	0,2528		plochy bydlení		1 RD/ 3 obyvatelé			ne/ne

A7	0,1605		plochy bydlení		2 RD/ 6 obyvatel			ne/ne

Sídelní zeleň Běleč

0,9580		veřejná zeleň

0,4790		veřejná zeleň

Prostor pro umístění křižovatky

3,6330		plochy dopravní infrastruktury - silniční

Místní část Bzová:

orientační	            podmínka zpracování

ozn	výměra	(ha)	funkce		             kapacita/obyvatel	   		ÚS/RP

B1	0,9008		plochy bydlení		  8 RD/ 24 obyvatel			ne/ne

B2	0,5112		plochy bydlení		  5 RD/ 15 obyvatel			ne/ne

B3	1,3953		plochy výroby a skladování					ne/ne

B4	0,6376		plochy bydlení		  3 RD/   9 obyvatel			ne/ne

B5	0,2565		plochy bydlení		  2 RD/   6 obyvatel			ne/ne

B6	0,0208		plochy technické infrastruktury					ne/ne

B7	0,0917		plochy bydlení		  1 RD/  3 obyvatelé			ne/ne

Sídelní zeleň Bzová

0,8739		veřejná zeleň

#### Systém sídelní zeleně

Sídelní zeleň v zastavěném území a zastavitelných plochách:

Sídelní zeleň je definována jako přípustná funkce definovaných ploch s rozdílným způsobem využití. Numerický podíl sídelní zeleně v takto definovaných plochách není stanoven.

Samostatnou funkční plochou představují veřejná prostranství – veřejná zeleň.

Zahrady stávajících domů v zastavěném území jsou hodnoceny jako plochy zastavitelné s možností výstavby dle podmínek uspořádání území.

Zeleň v nezastavěném území

Zeleň je tvořena soustavou ploch s rozdílným způsobem využití v členění na plochy lesní, plochy zemědělské ( orná půda, trvalý travní porost, zahrady ) a plochy přírodní specifické – zde jsou zachyceny zejména plochy ostatní v podrobném vymezení v případech, kdy plochy představují spontánní zeleň, kterou lze považovat za VKP ze zákona z hlediska ochrany přírody. Plochy přírodní – specifické  vytvářejí rovněž  kostru ekologické stability krajiny.

1d)	Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich umísťování

#### Dopravní infrastruktura

Silniční síť

Územím prochází trasa silnice II/137, která připojuje řešené území k regionu Táborska. Prochází místními částmi Běleč a Elbančice, v návrhu územního plánu je převedení její trasy přes m.č. Bzová. Tato úprava sleduje původní nedokončený záměr – novou trasu nyní tvoří část místní komunikace Běleč – Bzová, která dále pokračuje kapacitní silnicí III/13715. Úsek Běleč – Bzová je veden novou trasou po již oddělených parcelách.

V případě tohoto převedení silnice II/137 do nové trasy bude současná silnice Bzová – Elbančice převedena do kategorie komunikace III. třídy.

Silnice II/137 je ponechána ve stávající trase vedené přes náves m.č. Běleč, na obou koncích Bělče je nezbytné zpomalit dopravu vhodným technickým řešením ( retardérem ). Vůči novým rozvojovým plochám bude silnice II/137 ochráněna stanovenou minimalizací vjezdů. Individuální připojení parcel nové zástavby je vyloučeno.

Vzájemné napojení bude řešeno úrovňovou křižovatkou, pro kterou je návrhem územního plánu vytvořen dostatečný prostor s cílem koordinovat technické řešení s trasou lokálního biokoridoru a hodnotným stromořadím.

Severním okrajem řešeného území prochází silnice II/125, která nemá pro rozvoj řešeného území zásadní význam. Nabízí pouze připojení účelových komunikací od  statku Šelmberk přístup k plochám obce, nacházejícími se severně od této silnice.

Místní komunikace

Zpřístupňují plochy a parcely uvnitř místních částí Běleč, Bzová a Elbančice a propojují místní část Běleč se silnicí II/124 a ( do doby realizace přeložky silnice II/137 ) místní části Běleč a Bzová.

V návrhové části jsou vymezeny nové trasy místních komunikací v Bělči ( zastavitelná plocha pro A1, A2 a A3 ) a to z důvodu stanovení zásadní urbanistické koncepce obce. V případě m.č. Bzová je do vstupní části místní komunikace vložena autobusová doprava.

Vedle vymezených návrhových ploch místních komunikací budou nové místní komunikace součástí zastavitelných ploch.

Účelové komunikace

Jsou komunikace zpřístupňující zemědělské a lesní plochy obce podle vlastnických vztahů. Stávající účelové komunikace jsou doplněny o nové dle požadavků majitelů a uživatelů zemědělských a lesních ploch. Vymezené účelové komunikace jsou hodnoceny jako veřejně prospěšné stavby s právem uplatnění předkupního práva ve prospěch obce.

Veřejná doprava

Posice zastávek veřejné dopravy jsou zachovány, pro zajištění vhodných podmínek pro obyvatele m.č. Bzová je posunuta veřejná doprava do místní komunikace v zastavěném území Bzové s ukončením ve veřejném prostoru s možností otočky.

Pěší a cyklotrasy

Do návrhu územního plánu je převzat systém pěších, cyklo a turistických tras a trasa naučné stezky okolo Šelmberku. Vnitřní systém pěší komunikace v Bělči a Bzové bude vymezen naplňováním jednotlivých rozvojových ploch.

#### Technická infrastruktura

#### Vodovod

Návrh územního plánu akceptuje skupinový vodovod místních částí Běleč a Bzová jako funkční celek včetně jímání a akumulace vody a vymezených ochranných pásem.

Skupinový vodovod je z hlediska kapacity schopen zásobovat rozvoj obytné zástavby, v případě ploch pro výrobu a sklady bude jeho kapacita posouzena podle případného konkrétního záměru.

M.č. Elbančice a ostatní solitérní stavby jsou zásobovány individuálně.

Zásobování nových rozvojových ploch bude novými vodovodními řady, napojenými na stávající skupinový vodovod, jejich dimenze a technické vybavení musí umožnit provedení protipožárního zásahu dle platných norem. Nárůst obyvatel nevyžaduje další koncepční úpravy na vodárenské soustavě.

Kanalizace, čištění odpadních vod

Návrh územního plánu předpokládá umístění nových ČOV v m.č. Běleč a Bzová včetně doplnění splaškové kanalizace podle grafické části. Posice čištění odpadních vod odpovídá záměrům VÚC Táborsko.

Ostatní stávající zástavba v území  bude využívat lokální čištění.

Likvidace dešťových vod

Dešťové vody obytných objektů a objektů individuální rekreace budou zasakovány na místě stavby ( parcele ), popř. jímány a používány pro závlahu pozemků.

Odvodnění navržených místních komunikací a případných dalších komunikací rozvojových ploch a veřejných prostranství  A1, A2 a A3 bude svedeno do vymezeného retenčního prostoru.

Odvodnění případných vnitřních komunikací rozvojových ploch B1a B2 bude vyvedeno povrchem do stávajícího recipientu ( Bzovský potok ).

Odvodnění rozvojových ploch pro výrobu a skladování A5 a B3 bude řešeno uvnitř rozvojových ploch retenčním prostorem s regulovaným přepadem a zařízením, schopným zachytit nebezpečné látky ( ropné produkty, chemikálie ). Za této podmínky je možné vyvést přepad dešťových vod do přilehlého recipientu.

#### Stavby a zařízení pro nakládání s odpady

Sběrný dvůr obce je umístěn v areálu obecního úřadu, prostorovou rezervu pro potřeby odpadového hospodářství lze vytvořit na ploše technického vybavení A4 pro ČOV Běleč.

Domovní odpad bude likvidován odbornou firmou mimo řešené území obce.

Energetické řešení

Základním médiem je tedy elektrická energie, bilance potřebného výkonu obsahuje rovněž podíl na el. vytápění objektů.

Žádoucí je rovněž aplikace alternativních – obnovitelných zdrojů energie - (solární panely, tepelná čerpadla ). Instalace větrných elektráren není s ohledem na vysoký stupeň ekologické stability  ochrany území a krajinný ráz přípustná.

Území není plynofikováno a v návrhu územního plánu se s plynofikací neuvažuje.

V řešeném území je umístěn koridor VTL plynovodu, převzatý pod označením Ep25 - VTL plynovod Mladá Vožice – Pacov I. etapa ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Koridor je určen pro záměr vedení vysokotlakého plynovodu propojujícího Jihočeský kraj a Vysočinu. Vedení plynovodu je zpřesněno na šířku koridoru 100 m. Vymezený koridor navazuje na trasu VTL plynovodu sousední územní jednotky Mladá Vožice.

Zásobování el. energií, trafostanice

M.č. Běleč:

Stávající vrchní vedení VN 22 kV prochází prostorem navrhovaných zastavitelných ploch. Zásobování elektrickou energií je možné prostřednictvím posílení stávajících TS Obec a TS Statek, popř. zřízením nové TS kdekoliv na trase stávajícího vedení. V případě potřeby nárůstu el. energie pro rozvojovou plochu A5, lze z přípojného místa TS Statek vyvést samostatnou kabelovou smyčku k nové TS, umístěné v tomto případě uvnitř plochy A5.

M.č. Bzová

Zásobování m.č. Bzová je jedinou TS, nové zastavitelné plochy jsou v dosahu realizované distribuční síně NN. Nárůst potřeby el. energie pro bydlení lze řešit posílením výkonu stávající TS, popř. zřízením nové TS v severní části území. Posice případné nové TS při místních účelových komunikacích a připojení nevyžaduje další opatření z hlediska územního plánu.

Pro potřebu zásobování el. energií výrobní plochy B3 bude bilance potřeby řešena individuálně, v krajním případě lze z přípojného místa stávající TS vyvést samostatnou kabelovou smyčku k nové TS, umístěné v tomto případě uvnitř plochy B3.

#### Elektrická vedení

Zástavba rozvojové plochy A1 bude řešena tak, aby nedošlo k zásahu do OP VN elektro.

Další případný rozvoj VN soustavy pro novou TS v m.č. Bzová lze řešit vrchním vedením,  připojení případných TS v rozvojových plochách A5 a B3 bude řešeno výhradně kabelovými podzemními trasami.

Distribuční soustava NN elektro rozvojových ploch bude řešena kabelovými podzemními trasami.

Komunikační vedení veřejné komunikační sítě

Územím prochází dálkový sdělovací kabel a místní sdělovací kabely a radioreléová trasa. Tato telekomunikační vedení nejsou návrhem územního plánu dotčena.

Potřeby obce lze pokrýt připojením na stávající JTS.

#### Občanské vybavení ( OV ) -  vzdělávání, výchova,sociální a zdravotní služby, kultura,  veřejná správa, ochrana obyvatelstva

#### Objektem veřejné správy je místní úřad, umístěný na návsi v Bělči. Související veřejný prostor je doplněn hasičskou zbrojnicí.

Jako plochy OV jsou vymezeny kapličky sv. Václava v Bělči, kaplička v Bzové a areál zříceniny hradu a hájovny Šelmberk. V SV části území se nachází objekt OV - židovský hřbitov.

Další občanské vybavení je k disposici v Mladé Vožici ve vzdálenosti cca 2 km.

## Ochrana obyvatelstva

V návrhu územního plánu specifikujeme požadavky na civilní ochranu v tomto rozsahu:

Údaje o obyvatelstvu:

-	Současný počet obyvatel:         	   179 	 ( k 1.1.2010 )

-	Přírůstek obyvatel:		     93	( Běleč )										     57   	( Bzová )

-	Cílový počet obyvatel:	   	   329

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní:

Území obce může být ohroženo průlomovou vlnou vzniklou kumulací vody v důsledku nepředpokládané překážky na Bělečském potoce. V  potenciálním prostoru není navržena výstavba.

Záplavovým územím je údolnice Blanice, kde se s výjimkou Šelmberského mlýna nevyskytují žádné stavby ani zařízení dopravní a technické infrastruktury. Záplavovým územím procházejí pouze účelové komunikace a značená turistická trasa.

Obec se nenachází v zóně havarijního plánování.

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události je vhodné v areálu obecního úřadu, popř. hasičské zbrojnice v Bělči, včetně případného skladování materiálů civilní ochrany a humanitární pomoci.

Svoz nebezpečných látek zajišťuje obec 2 x ročně na základě smluvního vztahu, v případě mimořádné události není určené místo pro skladování nebezpečných látek ani se takové místo v řešeném území nevyskytuje.

Dekontaminace osob a techniky: Možným prostorem pro dekontaminaci jsou plochy pod navrhovanou ČOV při Bělečském potoce.

Zdravotnická zařízení:	Jsou v okolních městech -  nejblíže Mladé Vožici ( 2 km ) a v  Táboře ( 13 km ). Raněné osoby je nejlépe umístit rovněž v prostoru ukrytí obyvatelstva.

Nouzové zásobování vodou lze zajistit z chráněných vodních zdrojů obce.

Jako zdroj el. energie je nutno uvažovat s elektrocentrálami.

Další občanské vybavení (obchodní  prodej,  tělovýchova a sport,ubytování,stravování, služby,  věda,výzkum,pozemky související dopravní a technické infrastruktury,veřejné prostranství).

V místní části Běleč se nacházejí veřejné plochy se sportovním hřištěm  a to v jeho centrální části pod obecním úřadem. Dále jsou vymezeny 2 plochy veřejných prostranství – zeleně, do kterých je  přípustné umístit:

-	drobné stavby odpovídajícího rozsahu doplňující funkci hlavního využití (např.pódia, altány, dětská hřiště, přenosné konstrukce apod.),

-	sportovní hřiště nezastřešená,

-	drobnou architektura církevního významu, informačního systému

-	hygienická zařízení

Plocha pro další objekty veřejné vybavenosti není specifikována, lze ji získat využitím přípustných regulativů ploch obytných a ploch obytných smíšených.

Pro další komerční potřeby je možné využít areály statků na návsi v Bělči, popř. statky v m.č. Bzová.

Areál objektů okolo hradu Šelmberk je vymezen jako plochy OV ( zřícenina hradu, hájovna ), pro komerční účely lze využít i související objekty Šelmberského statku. Komerční využití objektu Šelmberského mlýna je limitováno jeho posicí v záplavovém území Blanice.

Veřejná prostranství jsou vymezena jako definované plochy s rozdílným způsobem využití.

Veřejná prostranství jsou stabilizována územním plánem obsahují případně i parkové plochy a mohou být doplněny plochami a zařízení pro volný čas – viz členění území na plochy s rozdílným způsobem využití.

1e)	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení 	podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické 	stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před 	povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně

Uspořádání krajiny je řešeno vymezením funkčních ploch nezastavěného území, zavedením prvků jejich ochrany ve smyslu platných zákonů, převzetím limitů využití území z hlediska ochrany přírody a krajiny, převzetím prvků regionálního systému ekologické stability a zavedením místního systému ekologické stability.

Plochy s rozdílným způsobem využití:

-	plochy lesní

-	plochy zemědělské v podrobnějším členění na:

-	plochy zemědělské - orná půda

-	plochy zemědělské – zahrady

-	plochy zemědělské - trvalý travní porost

-	plochy smíšené nezastavěného území

-	plochy vodní a vodohospodářské

Prvky ochrany přírody a krajiny:

V návrhu územního plánu jsou vymezeny plochy významných krajinných prvků dle zákona č. 114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny:  lesy, vodní toky, vodní plochy.

V návrhu územního plánu je v západním okraji řešeného území vymezena posice skupiny památných stromů.

V údolnici Blanice je vymezena plocha NATURA – EVL, označení CZ 0213009 – Vlašimská Blanice.

#### Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny není územním plánem dotčena. Veškeré pěší, turistické, cykloturistické trasy jsou funkční, popř. je jejich trasa  vedena po stávajících či původních polních a účelových komunikacích. Územní plán obsahuje návrh na obnovu vybraných účelových komunikací.

#### Vymezení opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny

V území nejsou vymezeny plochy regenerace poškozeného území.

#### Koncepce rekreačního využívání krajiny

Koncepce rekreačního využití krajiny vyplývá z členění území na funkční plochy, resp. stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

V řešeném území jsou zapracovány pěší, cyklo a turistické trasy a stezky a naučná stezka areálu Šelmberk.

Další opatření či omezení pro rekreační využívání krajiny nejsou stanovena.

Návrh systému ÚSES:

Podle biogeografického významu skladebných prvků jsou územní systémy ekologické
stability v řešeném území rozděleny do dvou úrovní – regionální a lokální. Na základě požadavků krajského úřadu byl návrh plánu ÚSES upraven dle krajského generelu ÚSES, který je součástí schválených zásad územního rozvoje kraje. Úprava byla provedena na úkor některých metodických a ekologických zásad, kterými se řídí projektování ÚSES.

Regionální úroveň

Regionální úroveň tvoří dvě větve regionálních biokoridorů. Na zalesněném vrchu Šelmberku je vymezeno regionální biocentrum. Jde o kulturní lesní jehličnaté porosty s převahou smrku. Na vrcholu se nachází zbytky hradu Šelmberk se zanedbaným porostem někdejšího lesoparku.  Z regionálního biocentra vychází severním směrem paralelně s údolím Blanice regionální biokoridor č. 392 Hrajovice – Šelmberk . Jižním směrem ze Šelmberku vychází regionální biokoridor č. 393 Šelmberk – Větrov. Ten spojuje regionální biocentrum Šelmberk s regionálním biocentrem Větrovy (mimo řešené území).

Podél výhodní hranice řešeného území pak prochází regionální biokoridor  Větrov – Bukovice.

Lokální úroveň

Lokální úroveň je řešena standardním způsobem. Podchycuje rozmanitost ekosystémů jednotlivých biochor tj. vymezuje alespoň jedno biocentrum v reprezentativních skupinách typů geobiocénů každé biochory a zahrnuje v lokální úrovni ÚSES ty ekosystémy, které jsou zastoupeny v regionální úrovni nevýrazným způsobem (lesní porosty v normálních hydrických a trofických řadách).

Biocentra (uváděné rozlohy pouze v řešeném území):

Regionální biocentrum č. 1 Šelmberk (96,5 ha)

Lokální biocentrum č. 12 Vrchy (2,8 ha)

Lokální biocentrum č. 13 Husí hora (3,3 ha)

Lokální biocentrum č. 14 Bzová (6,53 ha)

Lokální biocentrum č. 15 Blanice III. (5,1 ha)

Lokální biocentrum č. 16 Blanice II. (4 ha)

Lokální biocentrum č. 17 Nad kovárnou (4,9 ha)

Lokální biocentrum č. 18 Nad Bělčí (3,3 ha)

Lokální biocentrum č. 19 Stehlovy (5 ha)

Lokální biocentrum č. 20 Podhoří (19,7 ha)

Lokální biocentrum č. 21 Pod Holými vrchy (14 ha)

Lokální biocentrum č. 22 Žlaby (6,8 ha)

Lokální biocentrum č. 23 Horsko (9,3 ha)

Lokální biocentrum nefunkční č. 24 Bělečská lada (3,5 ha)

Biokoridory (uváděné délky pouze v řešeném území):

Regionální biokoridor č. 4 Hrajovice – Šelmberk (délka 560 m)

Regionální biokoridor č. 5 Za sady (délka 780 m)

Regionální biokoridor č. 6 Šelmberk – Větrov (délka 715 m)

Regionální biokoridor č. 7 Pod Stehlovy (délka 445 m)

Regionální biokoridor č. 8 Větrov - Bukovice (délka 380 m)

Regionální biokoridor č. 9 Větrov - Bukovice (délka 380 m)

Regionální biokoridor č. 10 Načeradecký sráz VI. (délka 550 m)

Regionální biokoridor č. 11 Načeradecký sráz V. (délka 239 m)

Lokální biokoridor č. 2 Hrajovice – Šelmberk (délka 240 m)

Lokální biokoridor č. 3 Hrajovice – Šelmberk (délka 400 m)

Lokální biokoridor č. 25 Řeka Blanice II. (délka 200 m)

Lokální biokoridor č. 26 Řeka Blanice 4. (délka 475 m)

Lokální biokoridor č. 27 Řeka Blanice 5. (délka 245 m)

Lokální biokoridor č. 28 Řeka Blanice (délka 450 m)

Lokální biokoridor č. 29 Bělečský potok (délka 660 m)

Lokální biokoridor č. 30 Bělečský potok (délka 1100 m)

Lokální biokoridor č. 31 Potok u Bzové (délka 2000 m)

Interakční prvky

Zároveň s vymezením biocenter a biokoridorů jsou v řešeném území vymezovány interakční prvky. Pro vymezení interakčních prvků jsou zásadně využívány již existující plochy a linie v krajině.

Na rozdíl od biokoridorů a biocenter nejsou interakční prvky a jejich vymezování vázány metodickými pokyny. Závaznými kritérii pro jejich projektování jsou pouze:

- vazby interakčních prvků na biokoridory a biocentra, ze kterých musí interakční prvek bezpodmínečně vycházet,

- vazby interakčních prvků na typ a charakter stanoviště (ekosystému) biocenter a biokoridorů, z nichž interakční prvek vychází a na typ a charakter stanoviště, na které má posléze pozitivně působit,

- prostorová měřítka - šířka interakčního prvku má být větší než 3 m a jejich hustota v krajině má být řádově  v modulu 3 000 x 600 m.

Interakčními prvky v řešeném území jsou liniové segmenty krajiny, jejichž základní funkcí je zprostředkovat a podporovat příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně stabilní krajinu. Z toho plyne, že hlavním úkolem interakčních prvků je vytvářet nepřetržitě alespoň minimální existenční podmínky té části bioty, která je významná pro autoregulační procesy v okolních méně stabilních plochách.

Vymezené interakční prvky:

Interakční prvek č. 32 Přítok Bělečského potoka (délka 520 m)

Interakční prvek č. 33 Vodoteč u Bzové (délka 630 m)

Interakční prvek č. 34 Novodvorský potok (délka 1000 m)

Interakční prvek č. 35 Polní cesta u Husí hory (délka 760 m)

Podmínky pro využití ploch ÚSES

Vymezené plochy územního systému ekologické stability jsou nezastavitelné objekty.

Využití ploch ÚSES pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství není omezeno.

Zásah do ploch ÚSES vedením systémů dopravní a technické infrastruktury je přípustný.

#### Plochy pro protierozní opatření

V území nejsou zachycena sesuvná území ani svahové deformace.

#### Plochy pro opatření proti povodním

V území nejsou uplatněna plošná opatření vůči povodním.

#### Vymezení ploch pro dobývání nerostů

V území nejsou vymezeny plochy pro dobývání nerostů.

1f)	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 	využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití) pokud 	je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, 	popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 	podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 	ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 	intenzity využití pozemků v plochách )

Plochy s rozdílným způsobem využití – přehled:

-	B 	plochy bydlení

-		plochy rekreace

. 	v podrobnějším členění na

-	R 	plochy rekreace

-	RX 	plochy rekreace - specifické

-		plochy občanského vybavení

. 	v podrobnějším členění na

-	OV 	plochy občanského vybavení

-	OH 	plochy občanského vybavení - hřbitovy

-		plochy veřejných prostranství

v podrobnějším členění na

-	VP 	plochy veřejných prostranství

-	VPP 	plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň

-	SO 	plochy smíšené obytné

-		plochy dopravní infrastruktury

v podrobnějším členění na

-	DS	plochy dopravní infrastruktury – silniční

-	DP	plochy dopravní infrastruktury – specifické

-	TV	plochy technické infrastruktury

-	VZ 	plochy výroby a skladování - zemědělské

-	W 	plochy vodní a vodohospodářské

-	 	plochy zemědělské

v podrobnějším členění na

-	NO 	plochy zemědělské – orná půda

-	NZ 	plochy zemědělské - zahrady

-	NT 	plochy zemědělské – trvalý travní porost

-	NL 	plochy lesní

-	NP 	plochy smíšené nezastavěného území

Specifikace podmínek využití  ploch v zastavěném území a zastavitelných plochách obce:

Pro potřeby vymezení ploch s rozdílným způsobem využití  se zavádí toto členění:

-	hlavní využití -  viz grafické členění

-	přípustné využití  – lze vkládat plochy podle vymezeného názvosloví

-	nepřípustné využití území

-	podmínečně přípustné využití území – lze vkládat objekty dle vymezeného názvosloví,

umístěním podmínečně přípustného objektu nesmí být sníženy provozní a hygienické parametry odpovídající funkci hlavní a přípustné.

-	podmínky prostorového uspořádání:

V odůvodněných případech se stanovuje:

-	koeficient míry využití území - ( koeficient zastavění ) – poměr zastavění parcely stavbou domu + doplňkovými stavbami + zpevněnými plochami vůči celkové velikosti parcely

-	výšková hladina zástavby

Vymezení podmínek ploch s rozdílným způsobem využití:

B	plochy bydlení

Hlavní využití ploch: plochy pro bydlení v rodinných domech

Přípustné využití:

-	místní komunikace, parkoviště pro osobní automobily, pěší cesty,

-	veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,

Nepřípustné využití:

- 	veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru,

- 	veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu  dopravní terminály a centra dopravních služeb.

Podmíněně přípustné využití:

- 	služby a občanské vybavení,  pokud nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům dané plochy,

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území KZP = 0,33 ( koeficient zastavění )

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje 7,8 m nad okolním terénem.

R	Plochy rekreace

Hlavní využití ploch:

plochy pro umístění objektů rodinné rekreace.

Přípustné využití:

-	místní komunikace, pěší cesty,

-	veřejná prostranství a veřejná zeleň s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci,

-	dětská hřiště, sportovní zařízení,

-	nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	změna stávajících rekreačních objektů na objekty trvalého bydlení - rodinné domy, za podmínky, že splňují podmínky stavebního zákona a že to stavebně technický stav umožňuje. Podmínkou je dále souhlas zastupitelstva

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území KZP = 0,4 ( koeficient zastavění )

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje 6,0 m nad okolním terénem.

RX	Rekreace - specifické

Hlavní využití ploch:

plocha pro sportovní střelnici

Přípustné využití:

-	místní komunikace, pěší cesty,

-	veřejná zeleň

-	nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	není stanoveno

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území KZP = 0,05 (koeficient zastavění )

- 	výšková hladina zástavby se nestanovuje

OV 	plochy občanského vybavení

Hlavní využití ploch:

plochy pro veřejnou a komerční občanskou vybavenost

Přípustné využití:

-	stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, tělovýchovná a sportovní zařízení a ochranu obyvatelstva,

-	trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní,

-	drobné provozovny a služby provozované v rámci staveb občanského vybavení, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití nebo nebudou mít negativní vliv na sousední plochy nad mez pro tyto plochy přípustnou

-	stavby pro maloobchodní prodej a služby,

-	stavby pro ubytovací a stravovací účely,

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	plochy parkovacích stání,

-	plochy veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející, zejména stavby pro skladování a pro výrobu neslučitelnou s funkcí hlavního využití.

Podmíněně přípustné využití:

-	liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití,

-	stavby pro ubytování.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území KZP = 0,4 (koeficient zastavění )

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje 11,0 m nad okolním terénem.

OH	plochy občanského vybavení - hřbitovy

Hlavní využití ploch:

-	plochy pro provoz hřbitova.

Přípustné využití:

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury ( prostor pro odpad, informační systém, provozní vjezdy, odvodnění pozemku,

-	plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím,

-	plochy veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	není stanoveno

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území: nestanoveno

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje 7,0 m nad okolním terénem.

VP 	plochy veřejných prostranství

Hlavní využití ploch:

-	prostory pozemků sloužících k obecnému užívání, veřejně přístupných každému bez omezení.

Přípustné využití:

-	zpevněné plochy, vodní plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy,

-	stavby technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	liniové stavby veřejné technické infrastruktury, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití,

-	parkovací stání.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	drobné stavby odpovídajícího rozsahu doplňující funkci hlavního využití (např.pódia, předzahrádky, přenosné konstrukce apod.),

-	stavby pro drobné služby doplňující funkci hlavního využití (např. hygienická zařízení, stánkový prodej, informační a reklamní zařízení apod.).

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území KZP = 0,1 pro stavby podmíněně přípustného využití (koeficient zastavění )

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje 6,0 m nad okolním terénem.

VPP 	plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň

Hlavní využití ploch:

-	prostory pozemků sloužících k obecnému užívání, parkově upravené, veřejně přístupné každému bez omezení.

Přípustné využití:

-	stavby technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	liniové stavby veřejné technické infrastruktury, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití,

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	drobné stavby odpovídajícího rozsahu doplňující funkci hlavního využití (např.pódia, altány, dětská hřiště, přenosné konstrukce apod.),

-	sportovní hřiště nezastřešená,

-	drobná architektura církevního významu, informačního systému

-	hygienická zařízení

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území KZP = 0,1 pro stavby podmíněně přípustného využití (koeficient zastavění )

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje 6,0 m nad okolním terénem.

SO 	plochy smíšené obytné

Hlavní využití ploch:

-	bydlení s užitkovým využitím parcel ve spojení s výrobní činností a službami.

Přípustné využití:

-	stavby pro bydlení v rodinných a bytových domech,

-	ubytovací a stravovací služby v rámci staveb pro bydlení,

-	služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemků a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží),

-	stavby bezprostředně související s bydlením a podmiňující bydlení, a stavby a zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemcích rodinných a bytových domů,

-	stavby pro výrobu, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemků a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží),

-	stavby zejména pro maloobchodní prodej a služby,

-	zpevněné plochy, vodní plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy,

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	plochy parkovacích stání pro osobní automobily pouze v souvislosti s hlavním využitím,

-	samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím v maximálním počtu odpovídajícím počtu bytů.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném, popř. podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití.

Podmínky prostorového uspořádání:

-	novostavby, dostavby, nástavby a přístavby budou respektovat charakter původní zástavby z hlediska sklonu a tvaru střech a výšky zástavby.

D 	plochy dopravní infrastruktury

DS 	plochy dopravní infrastruktury - silniční

Hlavní využití ploch:

veřejná silniční dopravní infrastruktura – rychlostní komunikace, silnice II. a III.  třídy, místní   komunikace, odstavné a parkovací plochy.

Přípustné využití:

-	stavby veřejné dopravní infrastruktury,

-	stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.),

-	liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití,

-	vodohospodářské stavby na vodních tocích a údržba vodních toků protínajících plochy silniční dopravy,

-	plochy veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území: nestanoveno

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje 7,0 m nad okolním terénem.

DP 	plochy dopravní infrastruktury - specifické

Hlavní využití ploch:

plochy účelových komunikací pro zpřístupnění zemědělských a lesních ploch.

Přípustné využití:

-	stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a podobně),

-	stavby technické infrastruktury (například vedení a stavby technické infrastruktury), nevylučující hlavní využití,

Nepřípustné využití:

-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným popř. podmíněně přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

-	nestanoveny.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území: nestanoveno

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje 7,0 m nad okolním terénem.

TV 	plochy technické infrastruktury

Hlavní využití ploch:

-	plochy technické infrastruktury se samostatným vymezením, zařízení na vodovodech a kanalizacích, na energetických sítích a telekomunikační zařízení.

Přípustné využití:

-	stavby technické infrastruktury,

-	stavby související dopravní infrastruktury,

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	podmínky nestanoveny.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území: nestanoveno

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje 7,0 m nad okolním terénem.

VZ 	plochy výroby a skladování - zemědělská výroba

Hlavní využití ploch:

-	plochy zemědělské výroby.

Přípustné využití:

-	pozemky zemědělských staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (např. stavby pro chov zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiva a steliva apod.),

-	pozemky staveb pro lesnickou výrobu, zařízení a jiná opatření pro lesnictví,

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky apod.),

-	stavby pro administrativu a provoz,

-	plochy odstavných a parkovacích stání,

-	plochy veřejných prostranství.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití,

-	čerpací stanice pohonných hmot.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	koeficient míry využití území  KZP = 0,6 (koeficient zastavění )

- 	výšková hladina zástavby se stanovuje 9,0 m nad okolním terénem.

W 	plochy vodní a vodohospodářské

Hlavní využití ploch:

-	vodní plochy a vodní toky

Přípustné využití:

-	pozemky vodních ploch a koryt vodních toků (vodní nádrže s retenční funkcí, řeky, potoky, další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku),

-	plochy související s využíváním vodních zdrojů,

-	plochy a koridory zahrnující provozní pásma pro údržbu a protipovodňová opatření při vodních tocích,

-	stavby a opatření určené pro vodohospodářské využití,

-	stavby dopravní infrastruktury (např. mosty, lávky, opěrné zdi),

-	související vodohospodářské stavby (např. hráze, jezy a zdrže),

-	liniové stavby veřejné technické infrastruktury,

-	založení prvků územního systému ekologické stability.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	podmínky nestanoveny.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

plochy zemědělské

NO – plochy zemědělské – orná půda

NZ – plochy zemědělské - zahrady

NT – plochy zemědělské – trvalý travní porost

Hlavní využití ploch:

-	pozemky sloužící k hospodaření na zemědělské půdě.

Přípustné využití:

-	vytváření protierozních prvků, travní porosty se solitérními stromy, eventuelně s drobnými remízy, porosty podél mezí,

-	stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,

-	liniové stavby související veřejné dopravní infrastruktury – účelové komunikace,

-	liniové stavby veřejné technické infrastruktury,

-	založení prvků územního systému ekologické stability,

-	vodní plochy,

-	změny druhu pozemku.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	doprovodné zemědělské stavby do plochy 70 m2 (obdobného rozsahu jako například polní krmiště, salaše, přístřešky, stavby pro chov včelstev ),

-	zahrady: oplocení, účelové objekty potřebné pro užívání zahrady: altány, zahradní domky )

-	stavby, které zlepší podmínky využití nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. turistické stezky, cyklistické stezky, informační a hygienická zařízení, odpočívadla, -	zalesnění pozemků do výměry 1 ha bezprostředně navazující na plochy lesní vymezené územním plánem, realizované na IV. a V. třídách ochrany zemědělského půdního fondu a na plochách, které nejsou bonitovány, přičemž nebude ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch, a které musí být projednáno dle platných právních předpisů.

Podmínky prostorového uspořádání:

-	výšková hladina zástavby zemědělských staveb maximálně 7m nad upravený terén,

-	pozemky pro chov lze oplotit a vybavit elektrickými ohradníky

NL 	plochy lesní

Hlavní využití ploch:

-	pozemky určené k plnění funkcí lesa – dále jen PUPFL.

Přípustné využití:

-	stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa (např. hospodářské objekty, zařízení, pro chov lesní zvěře, krmelce apod.),

-	liniové stavby související veřejné dopravní infrastruktury – účelové komunikace,

liniové stavby veřejné technické infrastruktury,

-	založení prvků územního systému ekologické stability.

-	změny druhu pozemku.

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání (např. turistické stezky, cyklistické stezky, informační zařízení, odpočívadla).

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

NP 	plochy smíšené nezastavěného území

Hlavní využití ploch:

-	trvalý travní porost, ostatní plochy, náletový porost, vzrostlá zeleň, aleje.

Přípustné využití:

-		účelové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto území

-		izolační a doprovodná zeleň

-	protipovodňová opatření, výstavba malých vodních nádrží, odbahňování rybníků a toku, revitalizace, meandry

Nepřípustné využití:

-	objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním ani v přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisející.

Podmíněně přípustné využití:

-	podél vodních toků - volně přístupný manipulační pruh

-	liniové stavby technické infrastruktury,

-	liniové stavby dopravní infrastruktury vedené přes plochu nejkratším směrem.

Podmínky prostorového uspořádání:

- 	nestanoveny.

1g)	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Návrhem územního plánu Běleč se veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  vymezují takto ( vše k.ú. Běleč u Mladé Vožice ):

-	V1	Splašková kanalizace Běleč,

-	V2	Splašková kanalizace Bzová,

-	V3	VTL plynovod – koridor,

-	V4	ČOV Bzová,

-	WD 1	Prostor nového připojení silnice II/137,

-	WD 2	místní komunikace zastavitelné plochy A1, A2, A3,

-	WT 1	ČOV Běleč.

1h)	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

V souladu se ZÚR Jihočeského kraje,  ustanovením kapitoly:

Ad

h) Stanovení požadavků nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury – čl.  Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných opatření – (56( odst. b) jsou jako veřejně prospěšná opatření označeny tyto nefunkční části RBK 393 Šelmberk – Větrov ( vše k.ú. Běleč u Mladé Vožice ): P RBK 393-1, P RBK 393-2, P RBK 393-3, P RBK 393-4.

Na tato veřejně prospěšná opatření není návrhem ÚP Běleč uplatněno předkupní právo.

Návrhem územního plánu Běleč se veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo vymezují takto ( vše k.ú. Běleč u Mladé Vožice ):

WD1	prostor nového připojení silnice II/137

Dotčené parcely: 1171/2, 1179/3, 1179/4, 1179/5, 1179/6, 1179/7, 1179/8, 1179/9, 1179/10, 1179/11, 1179/12, 1179/13, 1179/14, 1179/15, 1179/16, 1179/17, 1179/18, 1193/2, 1194/2, 1699/5, 1699/8, 1699/41, 1699/43, 1699/44, 1699/45, 1699/46, 1699/47, 1699/48, 1699/49, 1699/50, 1699/51, 1699/52, 1699/53, 1699/54, 1699/55, 1699/56, 1699/57, 1699/58, 1699/59, 1699/60, 1699/61, 1699/62, 1699/63, 1699/64, 1699/65, 1699/66, 1699/68, 1699/69, 1699/70, 1699/71, 1699/72, 1699/73

WD2	místní komunikace zastavitelné plochy A1, A2, A3:

Dotčené parcely: 195, 196, 197, 201/1, 201/2, 202

WT 1	ČOV Běleč

Dotčené parcely: 42, 43, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50/1, 51/1

PR1	retenční prostor Běleč

Dotčené parcely:  195, 196, 197, 201/2, 202, 203, 204, 205

PZ1	veřejná zeleň Běleč

Dotčené parcely:   202, 203, 204, 205, 206, 207, 208

účelové komunikace:

PD1	Dotčené parcely:   1650/2

PD2		Dotčené parcely:   250, 326, 332/2, 332/3, 332/4, 332/5, 332/6, 332/7, 332/8, 332/9

PD3		Dotčené parcely:  1650/2

PD4		Dotčené parcely:  1314/2

PD5		Dotčené parcely:  1270/32, 1276, 1278/2, 1279/1, 1280, 1281, 1282, 1289/2, 1290/1, 1290/2, 1633/2, 1634/10, 1702/4

PD6		Dotčené parcely:   54, 55, 61, 62, 70/1, 70/2, 71, 78, 96,

PD7		Dotčené parcely:   680, 697/1, 698/1, 712

PD8		Dotčené parcely:  743/1, 917/1, 921/1, 922, 923/1, 927, 1674/2, 1676/1, 1676/2, 1678/2, 1678/3, 1678/4, 1678/5, 1719/1, 1719/2, 1719/4, 1719/5,

PD9		Dotčené parcely:   1093/2, 1093/3

PD10		Dotčené parcely:   999, 1006/28

PD11		Dotčené parcely:   1033/5, 1034/1, 1034/2, 1686/1

PD12		Dotčené parcely:   1065/2, 1206/4

Předkupní právo se uplatňuje ve prospěch obce Běleč.

1i) 	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Plochy a koridory územních rezerv nejsou stanoveny.

1j) 	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnost

Požadavek na prověření ploch či koridorů  územní studí návrh územního plánu nestanovuje.

1k) 	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a 	vydání 	regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách 	jejich využití a zadání regulačního plánu

Plochy a koridory, ve kterých pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití nejsou stanoveny.

1l) 	Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Etapizace – stanovení pořadí změn v území není stanovena.

1m)	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část obsahuje 28 listů textové části dle následujícího obsahu:	            strana

Základní údaje									2

1a)	Vymezení zastavěného území							5

1b)	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot			5

1c)	Návrh urbanistické koncepce							7

1d)	Koncepce veřejné infrastruktury							9

1e)	Koncepce uspořádání krajiny							13

1f)	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití		17

1g)	Vymezení veřejně prospěšných staveb						27

1h)	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb					27

1i) 	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího

využití, včetně podmínek pro jeho prověření					27

1j) 	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití

územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení

územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii

do evidence územně plánovací činnost						27

1k) 	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu

podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití

a zadání regulačního plánu							27

1l) 	Stanovení pořadí změn v území (etapizace)					27

1m)	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu

připojené grafické části								28

Výkresová část obsahuje 3 grafické přílohy v tomto složení:

1/a		výkres základního členění území

1/b		hlavní výkres

1/c		výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Název dokumentace:		Územní plán Běleč

Pořizovatel:			Obec Běleč, Jihočeský kraj

Zpracovatel:			Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4

Odůvodnění návrhu územního plánu Běleč

1. Textová část

ing. arch. Ladislav Komrska

zpracovatel

Základní údaje

Stupeň dokumentace:

Návrh územního pánu obce

Pořizovatel:

Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje

Projektant:

Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4

Obec má k disposici urbanistickou studii místních částí Běleč a Bzová.

V roce 2008 a 2010 byly zpracovány ORP Tábor územně analytické podklady, v r. 2009 byly zpracovatelem provedeny doplňující průzkumy a rozbory.

2a)	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací, vydanou krajem

Politika územního rozvoje 2008:

Ad)	Republikové priority

Při řešení návrhu územního plánu Běleč jsou rozhodující zvýrazněné kapitoly republikových priorit:

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.

Návrh územního plánu respektuje uspořádání urbanistické struktury území a zachovává ráz struktury osídlení.

Ad)	Rozvojové oblasti a rozvojové osy

Na území nezasahuje žádný koridor dopravy ani technické infrastruktury, území obce je ale součástí rozvojové osy OS6 Praha-České Budějovice-hranice ČR. Tato osa je vymezena správním obvodem obce s rozšířenou působností Tábor, vázána je na koridor dálnice a železnice, který však na území obce Běleč nezasahuje.

Ad)	Specifické oblasti

-	řešené území není součástí specifických oblastí definovaných PUR 2008

Ad)	Koridory a plochy technické infrastruktury

-	řešené území není součástí  koridorů a ploch technické infrastruktury definovaných PUR 2008

Ad)	Koridory technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů

-	řešené území není součástí koridorů technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů

Ad)	Další úkoly pro územní plánování

Nejsou specifikovány.

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ( ZUR ):

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vydalo formou opatření obecné povahy Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 16.9.2011.

Správní území obce Běleč je ZUR dotčeno takto:

Ad: 	c)  Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu

Vymezení specifických oblastí nadmístního významu:

N-SOB3 – specifická oblast Pacovsko

Zásady pro rozhodování o změnách v území:

-	podporovat řešení vytvářející podmínky pro stabilizaci počtu trvale bydlících obyvatel, zlepšení jejich životní úrovně formou vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a budováním chybějící veřejné dopravní a technické infrastruktury v územích ohrožených vysídlením,

-	podporovat řešení vytvářející podmínky pro rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu,

-	podporovat zkvalitnění a zlepšení dopravní dostupnosti území.

Úkoly pro územní plánování v navazujících územně plánovacích dokumentacích:

-	doplněním vhodných socioekonomických aktivit, vytvořením podmínek pro zkvalitnění veřejné vybavenosti a rozvojem služeb v oblasti cestovního ruchu vytvořit předpoklady k celoroční prosperitě v území, tj. prodloužení turistické sezóny, a tím i ke stabilizaci životní úrovně obyvatel žijících v této oblasti,

-	při urbanizaci území umožnit a podporovat rozvoj agroturistiky, rekreace, sportu a turistického ruchu,

-	řešit dopravní vybavenost formou zkvalitnění stávající silniční sítě, doplnění turistických tras, cyklotras, včetně tras pro hipoturistiku s vazbami na všechny tři dotčené kraje.

Návrh územního plánu Běleč respektuje požadavky N-SOB3.

Ad:	d) Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv

Koridory a plochy dopravy nadmístního významu

D29/11, převedení trasy silnice II/137 v úseku Běleč – Vilice přes sídlo Bzová s využitím stávající silnice III/13715, vč. případné homogenizace úseku silnice Běleč – Bzová a s využitím již zrealizovaného úseku této silnice Vilice – Bzová

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují pro vymezené koridory a plochy veřejné dopravní infrastruktury tyto podmínky pro rozhodování v území a úkoly pro územní plánování v navazujících územně plánovacích dokumentacích měst a obcí, jejichž správní území obsahuje výše uvedená katastrální území: ( relevantní podmínky )

a)	všechny výše uvedené plochy a koridory se vymezují pro záměry, plochy a koridory veřejné dopravní infrastruktury, které je nutno řešit v navazující územně plánovací dokumentaci s ohledem na ochranu přírody, krajinný ráz, kulturně historické hodnoty v území a sociální soudržnost obyvatelstva,

b)	vymezení ploch a koridorů veřejné dopravní infrastruktury ve výkresové části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je potřeba považovat za mezní a nepřekročitelné a je nutné je upřesnit v navazujících územních nebo regulačních plánech podle konkrétních podmínek v daném území, na základě dohody s dotčenými orgány a s ohledem na ochranu přírody (zejména s ohledem na hranice národního parku, chráněných krajinných oblastí, maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit), ochranu povrchových a podzemních vod (hranice CHOPAV, pásem hygienické ochrany vodních zdrojů), ochranu půdního fondu, s ohledem na krajinný ráz, s ohledem na kulturně historické hodnoty v území při splnění požadavku respektování nemovitých kulturních památek a památkově chráněných území v daném prostoru a na sociální soudržnost obyvatelstva,

c)	při stanovení podmínek pro využití těchto ploch a koridorů (dříve funkční využití) je nutné zachovat majoritu ploch dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a ploch výroby a skladování, dále jsou minoritně přípustné také plochy smíšené výrobní, plochy specifické, plochy veřejných prostranství, kdy ostatní funkční využití může být navrženo jen ve zvláště odůvodněných případech,

Návrh územního plánu zpřesňuje D29/11 do měřítka resp. hranice katastrální mapy.

Plochy a koridory v oblasti zásobování plynem:

Ep25 - VTL plynovod Mladá Vožice – Pacov I. etapa, záměr vysokotlakého plynovodu propojujícího Jihočeský kraj a Vysočinu. Vymezeno koridorem šíře 200m.

Zásady pro rozhodování v území a úkoly pro územní plánování v navazujících územně plánovacích dokumentacích měst a obcí:

a) 	šíře koridoru je stanovena tak, aby šířka území v koridoru umožňovala v dalším stupni dokumentace detailní řešení vedení sítě i v případě překážek v měřítku Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje nezobrazitelných,

b) 	v blízkosti zastavěného území je šířka koridoru zmenšena s ohledem na současně zastavěné území či zastavitelné plochy, avšak maximálně v rozsahu bezpečnostního, výjimečně ochranného pásma,

c) 	vymezení ve výkresové části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je potřeba považovat za mezní a nepřekročitelné a v navazujících územních a regulačních plánech nebo v navazujících správních řízeních je nutné tyto koridory zpřesnit v rámci stanovených koridorů podle konkrétních podmínek v daném území a na základě dohody s dotčenými orgány a s ohledem na krajinný ráz, na ochranu přírody (hranice národního parku Šumava, chráněných krajinných oblastí, maloplošně zvláště chráněných území), ochranu lesního a půdního fondu a s ohledem na kulturně historické hodnoty v území.

Návrh územního plánu vymezuje koridor pro VZL plynovod v požadované šířce 200 m.

Současně zpřesňuje trasu VTL plynovodu a vymezuje jeho bezpečnostní pásmo

Regionální biocentra, regionální biokoridory:

Regionální biocentrum:   	750 - Šelmberk

Regionální biokoridor:		Větrov – Bukovice, 392 – Hrajovice – Šelmberk,

393 – Šelmberk - Větrov

Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují tyto zásady pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro navazující územně plánovací dokumentace pro plochy zahrnuté do regionálního a nadregionálního ÚSES:

a)	zpřesnit v navazujících územně plánovacích dokumentacích měst a obcí územní vymezení prvků ÚSES, kdy vymezení prvků ÚSES, vč. ochranných zón, v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje může být v podrobnosti územně plánovací dokumentace obce redukováno, rozšířeno a posunuto s ohledem na pozemkovou držbu a morfologii terénu (tj. hranice prvků budou upraveny dle parcel v katastrálních mapách, dle v krajině jasně patrných hranic jako jsou vodní toky, hranice lesa, aleje, remízky, apod.), kdy změna hranice polygonu daného prvku v obou směrech nepřekročí 50m oproti vymezení v grafické části Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje při současném zachování funkčnosti prvku a za podmínky, že polygony nadregionálních biokoridorů budou mít šířku minimálně 40m, skladebné prvky části ÚSES je nutno při upřesňování prioritně stanovovat mimo plochy výskytu zjištěných a předpokládaných nerostů vzhledem k jejich nepřemístitelnosti,

b)	zajistit jejich územní ochranu v navazujících územně plánovacích dokumentacích zařazením potřebných ploch, tj. zejména nefunkčních prvků ÚSES, mezi veřejně prospěšná opatření v souladu se zařazením těchto ploch mezi plochy veřejně prospěšných opatření v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje,

c)	přednostně stanovovat pro tyto plochy v navazujících územních plánech využití území jako plochy přírodní, plochy smíšené nezastavěného území, příp. plochy vodní a vodohospodářské nebo plochy lesní, a to dle skutečné aktuální podoby v daném území,

d)	na území regionálních biocenter jen ve výjimečných případech (zejména v návaznosti na zastavěné území) a mimo nejcennější enklávy rozšiřovat zastavitelné plochy,

e) 	na území biokoridorů jen ve zvlášť odůvodněných případech (zejména v návaznosti na zastavěné území) rozšiřovat zastavitelné plochy, ovšem vždy s ohledem na zachování minimálních parametrů a prostupnosti biokoridoru, liniová vedení veřejné infrastruktury navrhovat přednostně kolmo na prvek, nikdy ne podélným směrem v ploše biokoridoru,

f)	území nadregionálních biocenter jsou nezastavitelná území, kde obecně není žádoucí povolovat nové stavby, včetně silnic a cest, měnit využití území, těžit humolity, provádět terénní a vodohospodářské úpravy, měnit do-chované přírodní prostředí, vnášet nepůvodní druhy, používat chemické prostředky, pořádat hromadné sportovní, turistické a jiné akce, zřizovat bažantnice a obory či jiné migrační překážky (oplocení, liniové stavby apod.),

g)	v území biokoridorů není vhodné vytvářet neprůchodné migrační překážky (oplocení velkých ploch, liniové stavby apod.), je zde možno po konzultaci s Ministerstvem životního prostředí povolovat a umisťovat stavby, měnit funkční využití území, povolovat terénní a vodohospodářské úpravy, změnu současné skladby a ploch kultur, omezeně používat chemické prostředky a intenzivní technologie,

h)	další podmínky využití území ploch ÚSES stanovovat tak, aby v území byly vytvořeny předpoklady pro zachování přírodě blízkých biotopů a lokalit ohrožených rostlin a živočichů, doplnění chybějících částí biokoridorů a biocenter,

i)	změny využití ploch biokoridorů a biocenter je možné navrhovat jen při vytváření podmínek pro budoucí vznik přirozené druhové skladby bioty odpovídající stanovištním podmínkám, pokud nesníží ekologickou stabilitu s výjimkou případů uvedených výše v tomto bodu pod písm. d. a e. (tj. nepřípustné jsou takové změny podmínek využití, které by snížily současný stupeň ekologické stability daného území, tj. změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu) a pokud neznemožní nebo výrazně nezhorší přírodní funkce sou-časných ploch ÚSES, pokud neznemožní či neohrozí jejich funkčnost,

V návrhu územního plánu jsou umístěny výše uvedené prvky regionálního ÚSES. Hranice ÚSES jsou zpřesněny ve smyslu výše uvedených pokynů do hranic katastrální mapy, popř. do hran či okrajů skutečných přírodních útvarů.

Ad:	g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

ZÚR vymezuje jako veřejně prospěšné stavby záměry dopravní a technické infrastrukury:

D29/11  	převedení trasy silnice II/137 v úseku Běleč – Vilice přes sídlo Bzová s využitím stávající silnice III/13715, vč. případné homogenizace úseku silnice Běleč – Bzová a s využitím již zrealizovaného úseku této silnice Vilice – Bzová

Ep25 	VTL plynovod Mladá Vožice – Pacov I. etapa

V navazujících územně plánovacích dokumentacích a v navazujících správních rozhodnutích je nutné vymezení ploch veřejně prospěšných staveb respektovat. Vymezení ploch a koridorů lze upřesňovat v navazujících územních a regulačních plánech do té míry, že:

a)	plochu nebo koridor je možné vypustit teprve po uvedení záměru do provozu, pro který je plocha nebo koridor vymezen,

b)	plochu lze redukovat pouze v rámci vymezeného koridoru (tj. plocha nebo koridor veřejně prospěšné stavby v územním nebo regulačním plánu nesmí přesáhnout mezní hranici vymezenou v zásadách územního rozvoje) a vždy jen v dohodě s dotčenými orgány,

c)	plochy lze v územním či regulačním plánu redukovat jen do míry ještě zajišťující technicky racionální a ekonomickou realizaci daného záměru,

d) 	v rámci územních řízení nebo řízení vedených podle zvláštních zákonů je nutné plochy a pozemky pro navrhovaný záměr vymezit v rámci stanoveného koridoru pouze v nezbytně nutném rozsahu při zachování technicky a ekonomicky racionální realizace daného záměru,

e) 	šíře koridorů veřejně prospěšných staveb je shodná se šíří navržených koridorů pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Návrh územního plánu vymezuje výše uvedené VPS a to ve smyslu provedeného zpřesnění plochy pro D29/11.

ZÚR vymezuje koridory a plochy veřejně prospěšných opatření takto:

Regionální biocentrum:   	750 - Šelmberk

Regionální biokoridor:		Větrov – Bukovice, 392 – Hrajovice – Šelmberk,

393 – Šelmberk - Větrov

V navazujících územně plánovacích dokumentacích a v navazujících správních rozhodnutích je nutné vymezení ploch veřejně prospěšných opatření respektovat. Vymezení ploch a koridorů lze upřesňovat v navazujících územních a regulačních plánech do té míry, že:

a)	hranici plochy nebo koridoru veřejně prospěného opatření lze korigovat vždy jen v dohodě s dotčenými orgány a maximálně o 50m oběma směry od hranice polygonu ve výkresové části Zásad územního rozvoje Jihočeského kra-je ve výkresu veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření,

b)	plochy veřejně prospěšných opatření pro ÚSES lze v územních a regulačních plánech korigovat především na základě pozemkové držby dle hranic parcel v katastru nemovitostí a geomorfologie terénu (podle v krajině jasně zřetelných linií, např. hranice lesa), a to i odlišně od případného zpřesnění hranice vlastního prvku ÚSES, pro který jsou plochy a koridory veřejně prospěšných opatření vymezovány (např. v případě držby parcel vymezených pro daný prvek ÚSES v majetku obce, státu či kraje nebo v případě, že se jedná o funkční část prvku, není nutné v navazujících územních plánech zahrnovat tyto parcely mezi plochy veřejně prospěšných opatření),

c) 	v rámci územních řízení nebo řízení vedených podle zvláštních zákonů je nutné plochy a pozemky pro navrhovaný záměr vymezit v rámci stanoveného koridoru, příp. po jeho upřesnění v územním plánu dle písm. a., nebo plochy pouze v nezbytně nutném rozsahu, tj. maximálně respektovat ochranu soukromého vlastnictví, ale při sou-časném zachování odpovídajících a potřebných prostorových parametrů záměru, pro který je veřejně prospěšné opatření vymezováno.

2b)	Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

###### Zadání územního plánu obce Běleč bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Běleč  č. 16/08/2010 dne 19.8.2010.

Jednotlivé body Zadání byly splněny takto:

Ad a1)

Politika územního rozvoje ČR, schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009

-	pro řešené území obce Běleč nevyplývají žádné požadavky.

Ad a2)

Požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu velkého územního celku a z programů rozvoje kraje, okresu a obce:

Územní plán respektuje jevy a VPS stanovené nadřazenou dokumentací.

Zadání územního plánu Běleč,, zpracování návrhu územního plánu a jeho projednání (společné jednání dle § 50 stavebního zákona ), bylo vázáno na VÚC  Táborsko.

Pro stanovisko Krajského úřadu dle § 51  stavebního zákona byl návrh územního plánu Běleč Zásady upraven podle Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje ( ZÚR ) , které byly mezitím vydány  opatřením obecné povahy dne 16.9.2011.

Ve smyslu ZÚR byl upraven územní systém ekologické stability, zapracován a zpřesněn koridor VTL plynovodu.

Z hlediska nadřazené dokumentace byly vypuštěny veřejně prospěšné stavby – ČOV Běleč a Bzová ( VÚC Táborsko ), do ZÚR přešel a je zapracován požadavek na změnu trasy silnice II./137.

Ad b)

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů:

Jednotlivé relevantní jevy v členění dle ÚAP jsou přeneseny do návrhu územního plánu.

Silné stránky jsou akceptovány. Společenský zájem o bydlení, resp. související zvýšení počtu obyvatel je promítnut do návrhu rozvojového území.

Slabé stránky jsou kompenzovány z hlediska chybějící technické infrastruktury. Stavebně technický stav zemědělských areálů, resp. schopnost jejich regenerace je podpořena přidanými rozvojovými plochami. Trasy pro cykloturistiku jsou převzaty z předchozích záměrů, pohyb v území je podpořen vedením účelových komunikací včetně jejich zvýraznění v krajině liniovou zelení.

Veřejná vybavenost je k disposici v Mladé Vožici, nové plochy veřejné vybavenosti nejsou vymezeny.

Přednosti jsou zapracovány do návrhu územního plánu, přechodné ubytování je vyjádřeno přijatými regulativy, posíleny jsou plochy pro denní rekreaci obyvatel. Nabídka rozvojových ploch umožňuje rozvinutí individuální i developerské výstavby.

Hrozba exposice území Bělče transitní dopravou je eliminována technicky – zpomalením dopravy na obou koncích obce novými křižovatkami, současně je navržena průchodnost území v ose silnice II/137 další trasou navazující na rozvojové plochy.

Další rozvoj objektů individuální rekreace v krajině – rekreačních chat – není navržen. Rekreační domy jako možnost výstavby je přípustná u vybraných rozvojových ploch v Bzové.

Ad c)

Požadavky na rozvoj území obce

Do návrhu územního plánu byly zapracovány všechny podněty této kapitoly Zadání sledující  rozvoj základních pilířů udržitelného rozvoje – bydlení ( rozvojové plochy ), veřejný prostor ( vymezen v místních částech Běleč a Bzová ) a výroba ( rozvoj areálů zemědělské prvovýroby přidanými rozvojovými plochami ) .

Ad d)

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

Kapitola je splněna v plném rozsahu.

Místní části Běleč a Bzová budou rozvíjeny samostatně jako kompaktní urbanistický celek. Místní část Elbančice a ostatní solitérní objekty nejsou dále rozvíjeny.

Územní systém ekologické stability je zapracován v plném rozsahu.

Etapizace není stanovena.

Ad e)

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Kapitola je splněna v požadovaném rozsahu.

Ostatní požadavky Zadání jsou zapracovány. Parkování návštěvníků areálu Šelmberk lze řešit běžným technickým opatřením na stávajících účelových komunikacích.

Ostatní požadavky z hlediska vodního hospodářství, energií a odpadového hospodářství jsou splněny.

Pro dimenzování sítí technické infrastruktury jsou vymezeny orientační požadavky jednotlivých rozvojových ploch takto:

|  |  |  |  |  | bilance potřeby: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| místní část |  |  | počet |  | vody | el. energie | retence |
| ozn. | výměra | funkce | RD | EO | m3/den | kWmax | m3 |
| Běleč |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | 1,6405 | plochy bydlení | 10 | 30 | 4,2 | 120 | 88 |
| A2 | 1,9800 | plochy bydlení | 16 | 48 | 6,72 | 192 | 106 |
| A3 | 0,2693 | plochy bydlení | 2 | 6 | 0,84 | 24 | 14 |
| A4 | 0,5503 | plochy technické infrastruktury |  |  | 4 | 6 |  |
| A5 | 1,5938 | plochy výroby a skladování - zemědělské |  |  | 120 | 56 | 86 |
| A6 | 0,2528 | plochy bydlení | 1 | 3 | 0,42 | 12 | 14 |
| A7 | 0,1605 | plochy bydlení | 2 | 6 | 0,84 | 24 | 9 |
| Bzová |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | 0,9008 | plochy bydlení | 8 | 24 | 3,36 | 96 | 48 |
| B2 | 0,5112 | plochy bydlení | 5 | 15 | 2,1 | 60 | 27 |
| B3 | 1,3953 | plochy výroby a skladování |  |  | 95 | 45 | 75 |
| B4 | 0,6376 | plochy bydlení | 3 | 9 | 1,26 | 36 | 34 |
| B5 | 0,2565 | plochy bydlení | 2 | 6 | 0,84 | 24 | 14 |
| B6 | 0,0208 | plochy technické infrastruktury |  |  | 4 | 6 |  |
| B7 | 0,0917 | plochy bydlení | 1 | 3 | 0,42 | 12 | 5 |

Ad f)

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Kapitola je splněna v požadovaném rozsahu.

Pro  severní část návsi m.č. Běleč je vymezen regulativ, zajišťující zachování charakteristické zástavby s možným posunutím využití ve prospěch podnikatelských aktivit.

Přírodní hodnoty území jsou respektovány.

Uspořádání zástavby v m.č. Elbančice je zachováno.

Ad g)

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Kapitola je splněna v plném rozsahu.

Jako VPS jsou navrženy rozhodující objekty dopravní a technické infrastruktury.

Plochy asanace nejsou vymezeny.

Ad h)

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

Požadavky, vyplývající z aplikace zákonných norem a předpisů jsou uplatněny v návrhu územního plánu.

V odůvodněném případě – rozvojové plocha č. B2 – je vymezena distance od navrhované trasy silnice II/137 tak, aby bylo možno v kontaktním prostoru s místní částí Bzová provést případná protihluková opatření.

Ad i)

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Kapitola splněna v požadovaném rozsahu – viz předchozí text této kapitoly.

Ad j)

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Na řešené území se nevztahují omezení vyplývající z rozvojové osy, určené PUR pro  ORP Tábor. Zastavitelné plochy obou místních částí navazují na zastavěné území a vytvářejí s ním kompaktní urbanizované území.

Ad k)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Požadavek na zpracování územní studie je uplatněn a řádně odůvodněn v případě rozvojové plochy č. A1.

Ad l)

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Nejsou vymezeny..

Ad m)

Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Požadavek na vyhodnocení územního plánu na udržitelný rozvoj nebyla dotčeným orgánem uplatněna.

Ad n)

Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

Požadavek nebyl uplatněn.

Ad o)

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Kapitola je splněna v plném rozsahu.

2c)	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty		včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, 	zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Koncept územního plánu nebyl vyhotoven.

Návrh územního plánu neobsahuje variantní řešení.

V územním plánu Běleč jsou vymezeny zastavitelné plochy s tímto záměrem:

Zastavitelná plocha A1

A1	1,6405 ha		plochy bydlení		10 RD/ 30 EO

Základní rozvojová plocha obce se započatou urbanizací a připravenými inž. sítěmi.

Část plochy již využita jako zahrada, hranice dotčených parcel bude respektována. Žádoucí je ulicové uspořádání zástavby podle započaté uliční sítě.

Zastavitelná plocha A2

A2	1,9800 ha		plochy bydlení		16 RD/ 48 EO

Rozvojová plocha uzavírající zahrady stávající zástavby do uzavřeného uličního prostoru.  Stávající zahrady je vhodné zpřístupnit distancí ( 10 m ) mezi původními a navrhovanými parcelami. Vzhledem k hloubce rozvojové plochy je možné volné uspořádání zástavby s vnitřním veřejným prostorem.

Zastavitelná plocha A3

A3	0,3597 ha		plochy bydlení		  2 RD/   6 EO

Plocha pro umístění 2 rodinných domů v řadovém uspořádání s přístupem přes zeleň retenčního prostoru. Mezi hranici zemědělského areálu  a parcely RD je možné vložit izolační pás zeleně. Výměra zastavitelné plochy A3 je zvětšena z 0,2693 ha na 0,3597 ha v důsledku zapracování námitky majitele na veřejném jednání. Původní návrh předložený k veřejnému projednání, část pozemku 1640/1, nacházejícího se pod ochranným pásmem VN elektro, vymezil jako VP – plochy smíšené nezastavěného území. V důsledku zapracování námitky se zastavitelná plocha A3 zvětšila na celý pozemek 1640, přičemž využití části pozemku, nacházející se v ochranném pásmu VN elektro, je tímto OP limitováno. Podmínky využití této části parcely stanoví správce el. vedení v územním ( stavebním ) řízení.

Zastavitelná plocha A4

A4	0,5503 ha		plochy technické infrastruktury

Plocha určená pro umístění ČOV Běleč, popř. další technické provozy obce. Součástí plochy je izolační zeleň, doplňující lokální  biokoridor vedený podél Bělečského potoka.

Zastavitelná plocha A5

A5	1,5938 ha		plochy výroby a skladování - zemědělské

Plocha určená pro rozšíření areálu zemědělské prvovýroby .

Provozem nesmí být zhoršeny hygienické parametry zemědělského areálu jako celku. V případě potřeby dalšího nárůstu dopravy musí být dopravní trasy vedeny po místní komunikaci od silnice II/124.

Zastavitelná plocha A6

A6	0,2528 ha		plochy bydlení		  1 RD/   3 EO

Plocha pro umístění 1 rodinného domu, přístup k pozemku stavby si stavebník zajistí prostřednictvím využití stávajícího sjezdu ze silnice II/137 na parcelu 355/1.

Zastavitelná plocha A7

A7	0,1605 ha		plochy bydlení		  2 RD/   6 EO

Plocha pro umístění 2 rodinných domů s přístupem z místní komunikace obce.

Zastavitelná plocha B1

B1	0,9008 ha		plochy bydlení		  8 RD/ 24 EO

Plocha určená pro bydlení v rodinných domech s možností  výstavby hospodářských budov a užívání navazujících zemědělských pozemků. Všechny parcely budou připojeny na novou vnitřní místní komunikaci s jediným  výjezdem na budoucí silnici II/137.

Zastavitelná plocha B2

B2	0,5112 ha		plochy bydlení		  5 RD/ 15 EO

Plocha určená pro bydlení v rodinných domech s vhodnou kombinací s podnikáním. Hranice zástavby  vůči budoucí silnici II/137 musí být respektována dle zákresu v územním plánu. Parcely budou připojeny jedním vjezdem na silnici II/137.

Zastavitelná plocha B3

B3	1,3953 ha		plochy výroby a skladování

Plocha umožňující další rozvoj areálu zemědělské prvovýroby, popř. bude využita  samostatně pro výrobní činnosti s přímým připojením na silnici II/137. V případě propojení se stávajícím zemědělským areálem musí být respektována trasa lokálního biokoridoru ( přemostění vodoteče ).

Zastavitelná plocha B4, B5

B4	0,6376 ha		plochy bydlení		  3 RD/  9 EO

B5	0,2565 ha		plochy bydlení		  2 RD/  6 EO

Plochy určené trvalé či rekreační bydlení v rodinných ( rekreačních ) domech s volným uspořádáním zástavby, žádoucí je řídká zástavba s vymezením parcel cca 2000 m2.

Zastavitelná plocha B6

B6	0,0208 ha		plochy technické infrastruktury

Plocha je určena pro umístění ČOV Bzová.

Zastavitelná plocha B7

B7	0,0917 ha		plochy bydlení		  1 RD/   3 EO

Plocha pro umístění 1 rodinného domu s přístupem z místní komunikace obce.

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí

Návrh územního plánu respektuje prvky ochrany přírody a krajiny, rozvoj území je přiměřený a nemění krajinný ráz. Nové zastavitelné plochy navazují na zastavěné území. Návrh územního plánu zahrnuje lokální  systém ekologické stability a tvoří jej výhradně funkční prvky.

Rozvoj území je situován mimo kompaktní plochy zalesnění území.

Návrh územního systému ekologické stability

# Základní charakteristika řešeného území

Správní území obce Běleč je tvořeno jedním katastrálním územím a to Běleč u Mladé Vožice. Rozloha řešeného území je 1223 ha. Z této celkové rozlohy představuje 670 ha zemědělské půdy, 462 ha lesní půdy a 22 ha vodních ploch. Zastavěných ploch a ostatních ploch je v řešeném území 70 ha. Obec Běleč náleží do správního území obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice a do správního území obce s rozšířenou působností Tábor.

# Přírodní podmínky

## Základní charakteristiky ovzduší a klimatu

Podle rozdělení České republiky na klimatické oblasti (Quitt 1971) náleží celé řešené území do mírně teplé oblasti. Severozápadní oblast náleží do oblasti MT-7, centrální část náleží do oblasti MT-5 a východní a jihovýchodní do MT-3.

Oblast MT – 3 se vyznačuje krátkým, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým létem. Přechodná období jsou normální až dlouhá, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou dobou trvání sněhové pokrývky.

Oblast MT – 5 se vyznačuje normálně dlouhým až krátkým létem, které je mírné až mírně chladné, suché až mírně suché. Přechodné období je normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální dobou trvání sněhové pokrývky.

Oblast MT – 7 se vyznačuje normálně dlouhým, mírným a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

| Charakteristiky klim. oblasti |  | MT-3 | MT-5 | MT-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet letních dnů | LetD | 20-30 | 30-40 | 30-40 |
| Počet dnů s prům. teplotou 10° a více | HVO | 120-140 | 140-160 | 140-160 |
| Počet mrazových dnů | MD | 130-160 | 130-140 | 110-130 |
| Počet ledových dnů | LD | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
| Prům. teplota v lednu (°C) | t I | -3--4 | -4 - -5 | -2 - -3 |
| Prům. teplota v červenci (°C) | t VII | 16-17 | 16-17 | 16-17 |
| Prům. teplota v dubnu (°C) | t IV | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| Prům. teplota v říjnu (°C) | t X | 6-7 | 6-7 | 7-8 |
| Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více | S>1mm | 110-120 | 100-120 | 100-120 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období | sVO | 350-450 | 350-450 | 400-450 |
| Srážkový úhrn v zimním období | sVZ | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | sp | 60-100 | 60-100 | 60-80 |
| Počet zamračených dnů | o > 0,8 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Počet jasných dnů | o < 0,2 | 40-50 | 50-60 | 40-50 |

Tab. 1 Charakteristika klimatické oblasti dle Quitta (1971)

## Geomorfologie

Z hlediska regionálně-geomorfologického členění georeliéfu ČR náleží řešené území do Česko-moravské soustavy České vysočiny. Typické jsou rysy georeliéfu na starých přeměněných a vyvřelých horninách hercynského základu České vysočiny. Základním rysem je rozdíl mezi plošinami holoroviny se zaoblenými hřbety a různě zahloubenými říčními údolími. Převládá zde pahorkatinný a vrchovinný georeliéf.

Zalesněné svahy Načeradeckého srázu na východním okraji řešeného území náleží do okrsku Řísnické vrchoviny. Svahy srázu jsou rozčleněny několika příkře zaříznutými údolími přítoků Blanice. Jde o nejvyšší část řešeného území.

Zbylá část správního území obce Běleč náleží k okrsku Načeradecké pahorkatiny. Do řešeného území zasahuje zlomový svah s relativní výškou až 100 m. Erozně denudační, tektonicky silně postižený reliéf ploché vrchoviny je rozčleněn řadou krátkých příkře zahloubenných pravostranných přítoků Blanice na krátké strukturní hřbety a suky.

| Provincie | Subprovincie | Oblast | Celek | Podcelek | Okrsek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Česká vysočina | Česko-moravská soustava | Středočeská pahorkatina | Vlašimská pahorkatina | Mladovožická pahorkatina | Načeradecká pahorkatina |
| Česká vysočina | Česko-moravská soustava | Českomoravská vrchovina | Křemešnická vrchovina | Pacovská pahorkatina | Řísnická vrchovina |

Tab. 2 Geomorfologické členění řešeného území:

Centrální část řešeného území tvoří zvlněná vrchovina s osou, kterou tvoří komunikace č. 137 z Mladé Vožice do Bělče, Vilic apod. Na východě a na západě je řešené území ohraničeno zalesněnými svahy. Nejvyššími body jsou Husí hora 532 m n.m., Podhoří 672 m n.m., Stehlovy 549,9 m n.m.).

## Hydrogeologie

Území je součástí hydrogeologickému rajonu 6320 - "Krystalinikum v povodí střední Vltavy". Zvodnění je závislé na množství a charakteru puklin a propustnosti zvětralinového pláště, povrchový odtok výrazně převažuje nad odtokem podzemním. Migmatity, paraluly a svory moldanubika vytvářejí prostředí pro oběh podzemní vody prostředí téměř nepropustné. Puklinová propustnost je snižována převážně jílovým charakterem zvětralin, které mohou tyto pukliny utěsňovat. Kolektor krystalických hornin je v závislosti na charakteru zvětralinového pláště dotován infoltrací z povrchu. Odvodňován je suťovými nebo puklinovými prameny v místech křížení zvodnělých struktur s údolími buď přímo do místní erozní báze nebo skrytým příronem do kvartérního kolektoru.

## Hydrologie

Z hydrologického hlediska řešené území vyplňuje náhorní pahorkatinu severně od hydrologického rozvodí třetího řádu, oddělující povodí Sázavy od povodí Lužnice. Hlavním recipientem daného území je řeka Blanice, levostranný přítok Sázavy. Řešené území se nachází v hydrologickém povodí IV. řádu č.h.p. 1-09-03-036 – Blanice nad Slupským potokem.

## Geologie

Pro  geologickou  stavbu  území  jsou určující horniny tzv. jednotvárné série moldanubika. Nejrozšířenějším horninovým typem řešeného území jsou biotitické a sillimaniticko – biotitické pararuly. Střední část řešeného území mezi údolím Blanice a Načeradeckým srázem prochází široký pruh dvojslídných až muskoviticko – biotitických svorových rul a svorů (tzv. chýnovské svory) střídajících se s biotiticko – muskovitickými až muskoviticko – biotitickými pararulami.

## Pedologie

Převládajícím půdním představitelem jsou hnědé půdy kyselé a hnědé půdy oglejené kyselé. Nejdůležitějším půdotvorným faktorem pro vývoj hnědých půd je půdotvorný substrát se svým specifickým způsobem zvětrávání a v druhé řadě reliéf terénu, zvláště pak jeho svažitost spojená s erozní činností vody. Hlavním půdotvorným procesem je zvětrávání v půdním profilu. Výrazným projevem jejich tvorby je hnědnutí, jehož intenzita závisí především na druhu a složení jednotlivých hornin a na hydrotermickém režimu. Hloubka půdního profilu je závislá na hloubce rozpadu matečné horniny. Převažují půdy středně až velmi hluboké s mocností půdního profilu od 60 cm – 120 cm. Půdní profil je tvořen obvykle mělkým až středně hlubokým humusovým horizontem, drobtovité struktury, tmavohnědé barvy a písčitohlinitou až hlinitopísčitou zrnitostí.

V údolích vodních toků jsou vyvinuty nivní glejové půdy. Tyto půdy trpí výrazným zamokřením. U půd, kde stupeň zamokření je nižší, dochází ke glejovému procesu, případně oglejení půd. Humusové horizonty tvořené zpravidla drnovou vrstvou mají mocnost 15 – 20 cm, obsah humusu podřadné kvality se pohybuje v rozmezí 5 – 8 %. Půdní reakce je kyselá až silně kyselá, sorpční kapacita je vysoká, koloidní komplex je nenasycen až extrémně nenasycen basickými kationy. Zrnitostní složení je písčitohlinité až hlinité.

## Biota

Řešené území je rovnoměrně ovlivněno lidskou činností. Biocenózy jsou udržovány ve vegetačních formacích závislých na periodicky se opakujících lidských zásazích. Tyto zásahy probíhají, včetně zemědělských půd, i na územích 5. vegetačního stupně. Zde však u intenzifikačních opatření nebylo možné očekávat patřičný přínos.

V řešeném území převládá orná půda. Trvalé travní porosty kulturního a polokulturního charakteru zabírají méně významný podíl. Lesní porosty pokrývají v ucelených komplexech svahy Načeradeckého srázu. Jedná se o lesní porosty v 5. vegetačním stupni, zastoupené jsou druhy dřevin přirozené skladby smíšeného bukojehličnatého lesa. Další významné lesní komplexy pokrývá svahy vrchů Šelmberk a Husí hory.

### Biogeografická diferenciace a fytogeografické členění

Podle biogeografického členění České republiky (Culek 1996) náleží řešené území do hercynské podprovincie, která zahrnuje biotu západní a centrální části střední Evropy na geologicky starém podloží Českého masivu budovaném převážně kyselými krystalickými břidlicemi a hlubinnými vulkanity. Na těchto půdách jsou vyvinuty zpravidla kyselé, živinami chudé půdy, s chudou hercynskou flórou a faunou.

V rámci podprovincie náleží řešené území do dvou biogeografických regionů: 1.22 Posázavský bioregion a 1.46 Pelhřimovský bioregion.

1.22 Posázavský bioregion

Potenciálně se vyskytují hlavně acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion), ve východní části bioregionu i se zastoupením jedle, v nejvyšších partiích květnaté bučiny svazu Fagion, se značným zastoupením jedle, méně i acidofilní bučiny (Luzulo-Fagetum) a podmáčené jedliny (Galio-Abietenion). Na ostrůvcích serpentinitů jsou vyvinuty hadcové bory, náležející svazu Dicrano-Pinion. V zaříznutých údolích východní části se liniově vyskytuje vegetace lužní, u větších toků převážně Stellario-Alnetum glutinosae, podél menších zejména Carici remotae-Fraxinetum. Podél větších toků je vegetace svazu Phalaridion arundinaceae.

Přirozenou náhradní vegetaci vlhkých luk tvoří vegetace svazu Calthion. Podél rybníků jsou fragmenty porostů vysokých ostřic svazu Magnocaricion elatae a rákosiny svazu Phragmition communis. Místy je přítomna méně náročná teplomilná travinobylinná vegetace svazu Koelerio-Phleion phleoidis. Na plošinách jsou místy vyvinuté i krátkostébelné trávníky svazu Violion caninae. Lemy náležejí svazu Trifolion medii, křovinaté pláště svazu Prunion spinosae.

1.46 Pelhřimovský bioregion

V potenciální vegetaci Pelhřimovska převládají kyselé bučiny (Luzulo-Fagetum), o něco méně bylo květnatých bučin (Dentario enneaphyli-Fagetum, Festuco-Fagetum). Nižší zastoupení měly acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion). V nejpříhodnějších polohách (údolí říček na SV území) je možno uvažovat o dubohabrových hájích (Melampyro nemorosi-Carpinetum).

V náhradní vegetaci převažují louky a pastviny, klasifikované do svazů Arrhentherion, Molinion, Cynosurion a Violion caninae. V minulosti byly více zastoupeny rašeliné louky (Caricion fuscae a Caricion demissae), na hlubších rašelinách i vegetace svazů Eriophorion gracilis a Sphagno recurvi-Caricion canescentis). V okolí rybníků jsou charakteristická společenstva vysokých ostřic (Magnocaricion elatae a Caricion rostratae). Na obnažených dnech rybníků je typický výskyt společenstev svazu Elatini-Eleocharition ovatae. Vodní vegetace je představována společenstvy svazů Lemnion minoris, Utricularion vulgaris a Nymphaeion albae.

V řešeném území jsou vymezeny následující biochory (Culek M. 1996):

4BS – Rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech 4. v.s.

4PQ – Pahorkatiny na pestrých metamorfitech 4. v.s.

4Do – Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v.s.

4SS – Svahy na kyselých metamorfitech 4. v.s.

4PS – Pahorkatiny na kyselých metamorfitech 4. v.s.

5BS - Rozřezané plošiny na kyselých metamorfitech 5. v.s.

Podle regionálně fytogeografického členění ČR je řešené území součástí fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu Českomoravské mezofytikum a okresu 42b Táborsko-vlašimská pahorkatina.

Mapování přírodních biotopů podle metodiky NATURA 2000

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) na základě pověření Ministerstva životního prostředí České republiky koordinuje v rámci naplňování předpisů Evropských společenství vytváření soustavy chráněných území evropského významu NATURA 2000 (podle směrnice o stanovištích č. 92/43/EHS) a zároveň koordinuje obdobný program Rady Evropy Smaragd.

Základem soustavy NATURA 2000 jsou tzv. evropsky významná území. Ta vybírá Evropská komise ve spolupráci s jednotlivými členskými státy na základě jejich návrhů. Po schváleném výběru zajišťují členské státy ochranu těchto území a péči o ně. Pro každé jednotlivé území navrhované do soustavy NATURA 2000 je nezbytné shromáždit značné množství požadovaných údajů mj. o typech přírodních stanovišť (termín z uvedené směrnice ES, z ekologického hlediska se jedná o biotopy). Z důvodů absence takových informací proběhlo od roku 2001 do roku 2004 v celé České republice rozsáhlé mapování, které umožňuje získat informaci o výskytu, rozloze a kvalitě typů přírodních stanovišť. Takto získané informace jsou nezbytným základem pro přípravu i pro budoucí vyhlášení území soustavy NATURA 2000 a současně nepostradatelným a základním zdrojem informací pro vyhledávání a vymezování skladebných částí územních systémů ekologické stability všech úrovní.

V řešeném území bylo provedeno mapování přirozených biotopů soustavy NATURA 2000 a Smaragd v roce 2003. Mapovatelem přirozených biotopů byly Táňa Jakšičová (mapové listy ZM10 23-11-18, 23-11-23, 23-13-03) a Markéta Krátká (mapové listy ZM10 23-11-24, 23-13-04). V rámci mapování byly v řešeném území zjištěny a popsány následující biotopy:

Přehled přírodních biotopů mapovaných v řešeném území v roce 2003:

V1F - Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod ostatní porosty

M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod

M1.7 - Vegetace vysokých ostřic

T1.1 - Mezofilní ovsíkové louky

T1.3 - Poháňkové pastviny

T1.4 - Aluviální psárkové louky

T1.5 - Vlhké pcháčové louky

T1.6 - Vlhká tužebníková lada

K1 - Mokřadní vrbiny

K2.1 - Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů

K3 - Vysoké mezofilní křoviny

L1 - Mokřadní olšiny

L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy

L4 – Suťové lesy

L5.4 – Acidofilní bučiny

L7.1 - Suché acidofilní doubravy

# Vymezení kostry ekologické stability krajiny

Pro potřebu vyhodnocení ekologické stability v řešeném území bylo využito celoplošné hodnocení území (mapováni krajiny a biotopů) provedené prostřednictvím podrobného terénního průzkumu, při němž byl přímo na místě klasifikován skutečný stav plošných a liniových prvků řešeného území v měřítku 1:10000. V rámci hodnocení kostry ekologické stability krajiny řešeného území byly vymezeny ekologicky významné krajinné segmenty, které relativně nižším narušením potenciálních ekosystémů a relativně přirozeným charakterem reliéfu předurčují vedení hlavních migračních cest (biokoridorů). Výsledkem výše uvedeného hodnocení ekologické stability jsou následující práce:

Mapování aktuálního stavu krajiny Smilovy Hory, Tůma, 1995, Tábor

Mapování přirozených biotopů soustavy NATURA 2000 a Smaragd na mapových listech 23-11-18, 23-11-23, 23-13-03, 23-11-24, 23-13-04 (ZM 1:10 000) . T. Jakšičová, M. Krátká (2003).

## Regionálně významné krajinné celky

Z hlediska regionálního významu lze jako významné krajinné celky označit zalesněné svahy Načeradeckého srázu a vodní tok říčky Blanice se soustavou zamokřených a mokrých ploch v její nivě. Lesní porosty jsou hospodářské se změněnou druhovou skladbou, s převahou smrku a borovice a nízkým zastoupením listnatých dřevin. Z krajinářského pohledu se však jedná o území se zvýšenou krajinářskou hodnotou relativně přírodní krajiny.

# Vymezení skupin typů geobiocénů, popis a charakteristika

Typ geobiocénu je soubor geobiocenózy přírodní a všech od ni pocházejících a do různého stupně změněných geobiocenóz a geobiocenoidů včetně jejich vývojových stádií, jaká se mohou vystřídat v segmentu určitých trvalých ekologických podmínek. Základními aplikačními jednotkami této typizace jsou skupiny typů geobiocenů (STG), do nichž jsou sdružovány typy geobiocénu s podobnými trvalými ekologickými podmínkami, zjišťovanými komplexním ekologickým výzkumem a znázorňovanými pomocí bioindikace rostlinnými společenstvy. Skupiny typů geobiocénů jsou označovány názvy hlavních dřevin původních lesních geobiocenóz. Skupiny typů geobiocenů jsou označovány tzv. geobiocenologickou formulí. Ta na prvním místě uvádí vegetační stupeň, na druhém místě je uváděna trofická řada a na místě třetím řada hydrická.

V řešeném území se nacházejí následující STG:

3.dubobukový vegetační stupeň

3AB3 – dubové bučiny Querci-fageta

3B5 – vrbiny vrby křehké – Saliceta fragilis

3BC3 – javorové dubové bučiny – Querci-fageta aceris

3AB2 – zakrslé dubové bučiny – Querci-fageta humilia

3B3 – typické dubové bučiny – Querci-fageta typica

3BC4 – javorové jasanové olšiny nižšího stupně – Fraxini-alneta aceris inferiora

3AB4 – březové doubravy vyššího stupně – Betuli-querceta roboris superiora

4. bukový vegetační stupeň

4AB5 – březové olšiny vyššího stupně – Betuli-alneta superiora

4B4 – jedlové doubravy s bukem – Abieti-querceta roboris-fagi

5. jedlobukový vegetační stupeň

5AB3 – jedlové bučiny – Abieti-fageta

5B3 – typické jedlové bučiny – Abieti-fageta typica

5BC3 – javorové jedlové bučiny nižšího stupně – Abieti-fageta aceris inferiora

5AB5 – smrkové olšiny – Picei-alneta

5AB4, 5B4 – přesličkové jedlové smrčiny nižšího stupně – Abieti-piceta equiseti inferiora

5AB1 – zakrslé jedlové bučiny – Abieti-fageta humilia

5BC2 – zakrslé bukové javořiny nižšího stupně – Fagi-acereta humilia inferiora

# Vymezení skladebných částí ÚSES Běleč

Podle biogeografického významu skladebných prvků jsou územní systémy ekologické
stability v řešeném území rozděleny do dvou úrovní – regionální a lokální. Na základě požadavků krajského úřadu byl návrh plánu ÚSES upraven dle krajského generelu ÚSES, který je součástí schválených zásad územního rozvoje kraje. Úprava byla provedena na úkor některých metodických a ekologických zásad, kterými se řídí projektování ÚSES.

Regionální úroveň

Regionální úroveň tvoří dvě větve regionálních biokoridorů. Na zalesněném vrchu Šelmberku je vymezeno regionální biocentrum. Jde o kulturní lesní jehličnaté porosty s převahou smrku. Na vrcholu se nachází zbytky hradu Šelmberk se zanedbaným porostem někdejšího lesoparku.  Z regionálního biocentra vychází severním směrem paralelně s údolím Blanice regionální biokoridor Hrajovice – Šelmberk. Jižním směrem ze Šelmberku vychází regionální biokoridor Šelmberk – Větrov. Ten spojuje regionální biocentrum Šelmberk s regionálním biocentrem Větrovy (mimo řešené území).

V krajském generelu je větev biokoridoru Hrajovice – Šelmberk navržena do údolí říčky Blanice, což odporuje tomu, že biokoridor je navržen pro mezofilní biotu. Regionální biokoridor Větrov – Bukovice, na východním okraji řešeného území je upraven, opět dle požadavku krajského úřadu, tak, že je situován do okrajových částí lesních porostů.

Lokální úroveň

Lokální úroveň je řešena standardním způsobem. Podchycuje rozmanitost ekosystémů jednotlivých biochor tj. vymezuje alespoň jedno biocentrum v reprezentativních skupinách typů geobiocénů každé biochory a zahrnuje v lokální úrovni ÚSES ty ekosystémy, které jsou zastoupeny v regionální úrovni nevýrazným způsobem (lesní porosty v normálních hydrických a trofických řadách).

Biocentra (uváděné rozlohy pouze v řešeném území):

Regionální biocentrum č. 1 Šelmberk (96,5 ha)

Lokální biocentrum č. 12 Vrchy (2,8 ha)

Lokální biocentrum č. 13 Husí hora (3,3 ha)

Lokální biocentrum č. 14 Bzová (6,53 ha)

Lokální biocentrum č. 15 Blanice III. (5,1 ha)

Lokální biocentrum č. 16 Blanice II. (4 ha)

Lokální biocentrum č. 17 Nad kovárnou (4,9 ha)

Lokální biocentrum č. 18 Nad Bělčí (3,3 ha)

Lokální biocentrum č. 19 Stehlovy (5 ha)

Lokální biocentrum č. 20 Podhoří (19,7 ha)

Lokální biocentrum č. 21 Pod Holými vrchy (14 ha)

Lokální biocentrum č. 22 Žlaby (6,8 ha)

Lokální biocentrum č. 23 Horsko (9,3 ha)

Lokální biocentrum nefunkční č. 24 Bělečská lada (3,5 ha)

Biokoridory (uváděné délky pouze v řešeném území):

Regionální biokoridor č. 4 Hrajovice – Šelmberk (délka 560 m)

Regionální biokoridor č. 5 Za sady (délka 780 m)

Regionální biokoridor č. 6 Šelmberk – Větrov (délka 715 m)

Regionální biokoridor č. 7 Pod Stehlovy (délka 445 m)

Regionální biokoridor č. 8 Větrov - Bukovice (délka 380 m)

Regionální biokoridor č. 9 Větrov - Bukovice (délka 380 m)

Regionální biokoridor č. 10 Načeradecký sráz VI. (délka 550 m)

Regionální biokoridor č. 11 Načeradecký sráz V. (délka 239 m)

Lokální biokoridor č. 2 Hrajovice – Šelmberk (délka 240 m)

Lokální biokoridor č. 3 Hrajovice – Šelmberk (délka 400 m)

Lokální biokoridor č. 25 Řeka Blanice II. (délka 200 m)

Lokální biokoridor č. 26 Řeka Blanice 4. (délka 475 m)

Lokální biokoridor č. 27 Řeka Blanice 5. (délka 245 m)

Lokální biokoridor č. 28 Řeka Blanice (délka 450 m)

Lokální biokoridor č. 29 Bělečský potok (délka 660 m)

Lokální biokoridor č. 30 Bělečský potok (délka 1100 m)

Lokální biokoridor č. 31 Potok u Bzové (délka 2000 m)

Interakční prvky

Interakční prvek č. 32 Přítok Bělečského potoka (délka 520 m)

Interakční prvek č. 33 Vodoteč u Bzové (délka 630 m)

Interakční prvek č. 34 Novodvorský potok (délka 1000 m)

Interakční prvek č. 35 Polní cesta u Husí hory (délka 760 m)

Zároveň s vymezením biocenter a biokoridorů jsou v řešeném území vymezovány interakční prvky. Pro vymezení interakčních prvků jsou zásadně využívány již existující plochy a linie v krajině.

Na rozdíl od biokoridorů a biocenter nejsou interakční prvky a jejich vymezování vázány metodickými pokyny. Závaznými kritérii pro jejich projektování jsou pouze:

- vazby interakčních prvků na biokoridory a biocentra, ze kterých musí interakční prvek bezpodmínečně vycházet,

- vazby interakčních prvků na typ a charakter stanoviště (ekosystému) biocenter a biokoridorů, z nichž interakční prvek vychází a na typ a charakter stanoviště, na které má posléze pozitivně působit,

- prostorová měřítka - šířka interakčního prvku má být větší než 3 m a jejich hustota v krajině má být řádově  v modulu 3 000 x 600 m.

Interakčními prvky v řešeném území jsou liniové segmenty krajiny, jejichž základní funkcí je zprostředkovat a podporovat příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně stabilní krajinu. Z toho plyne, že hlavním úkolem interakčních prvků je vytvářet nepřetržitě alespoň minimální existenční podmínky té části bioty, která je významná pro autoregulační procesy v okolních méně stabilních plochách.

# Soubor opatření obecné povahy

Plochy skladebných částí ÚSES ovlivněné předchozím hospodařením budou procházet dlouhodobým vývojem, včetně období řízené péče vycházející z pravidelného hodnocení ÚSES a stanovení krátkodobých opatření (operativních opatření), střednědobých opatření vázaných na pravidelnou aktualizaci územních plánů a LHP a dlouhodobých opatření různě silné intenzity. Z tohoto důvodu je základní povinností při obecné ochraně přírody nejen vymezení ÚSES, které ukládá zákon č.114/1992 Sb., v § 4, ale i jeho pravidelné hodnocení, „které provádějí orgány územního plánování a ochrana přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství“. Podrobnosti  hodnocení systémů ekologické stability jsou upřesněny v § 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.. V ustanovení § 3 se orgánu ochrany přírody ukládá průběžně provádět hodnocení systémů ekologické stability z hlediska jeho stabilizační funkce.

Hodnocení systému ekologické stability obsahuje zejména upřesnění hranic skladebných částí ÚSES, úroveň biologické diverzity, hodnocení druhové skladby porostů a schopnosti odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a jeho výsledkem je určení, zda je systém ekologické stability vyhovující, tj. přesně vymezený a schopný bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině nebo nevyhovující, tj. vyžadující vymezení či doplnění biocenter a biokoridorů.

Pokud by měl vymezený ÚSES zajišťovat své základní funkce podle § 4 zákona č.114/1992 Sb. „uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působeni na okolní méně stabilní části krajiny a vytváření základů pro mnohostranné využívání krajiny, měl by být hodnocen podle splnění základních kritérií, které jsou uváděny v následujícím návrhu opatření. Příprava územního plánu je jednou z vhodných příležitostí pro hodnocení systémů ekologické stability a hodnocení ÚSES by mělo mít své místo v zadání územního plánu a zejména v rozborech a průzkumech hodnoceného území.

Z výše uvedených důvodů obsahuje plán územního systému ekologické stability obce Běleč návrhy opatření pro lesní porosty, trvalé travní porosty, vodní toky a vodní nádrže, kde jsou základní opatření uvedena v bodech umožňujících hodnocení vymezeného ÚSES a hodnocení dosažené úrovně biologické diverzity biotopů zastoupených v jednotlivých skladebných částech ÚSES. Navazující stanovení podmínek pro využití ploch je formou střednědobých opatření, která zajišťují po dobu platnosti územního plánu další existenci ÚSES a upřesňují možnosti využívání ploch jednotlivých skladebných částí ÚSES.

Návrh opatření pro lesní porosty zahrnuté do skladebných segmentů USES

Nejdůležitější zásady pro segmenty územního systému ekologické stability lze odvodit z hlavní funkce ÚSES - trvale zajišťovat vhodné existenční podmínky pro všechny lesní druhy regionální bioty a lokální typy a varianty taxonů a syntaxonomických jednotek.

Základní opatření lze vyjádřit v následujících bodech:

-	Uchování, perspektivně obnova a zakládání přírodě blízkých listnatých smíšených lesů jako představitele klimaxových ekosystémů.

-	Redukce velikosti pasek a co nejpestřejší směna porostních skupin různého stáří.

-	Uchování a prodloužení co možná nepravidelných vnějších (porostní pláště) i vnitřních hraničních linií porostů a porostních skupin.

-	Zvýšení mýtních věků a předržování výstavků, protože s věkem stromů roste obecně počet ekologických nik a starší stromy zpravidla poskytují prostředí pro více druhů organismů než stromy mladší.

-	Uchování nik pro ohrožené druhy organismů, závislé od rozpadu stádií dřeva, existence hub a epifytů.

-	Maloplošné obhospodařování lesů s maximálním využitím přirozené obnovy ze semene.

-	Maximální šetrnost při dalším zpřístupňování lesa účelovými komunikacemi.

-	Maximální omezení biocidů v porostech, zejména v kulturách a na pasekách.

-	Ponechání určitých ploch samovolnému vývoji.

-	Zdrženlivý přístup ke znovuzalesňování neobdělávatelných zemědělských ploch.

Z hlediska rozmanitosti ekosystémů zde volit diferencovaný postup.

V souvislých lesních porostech vychází návrh opatření z typologické klasifikace tj. ze souborů lesních typů, kde vedle druhové skladby je kladen důraz na prostorové uspořádání. Cílem časoprostorové úpravy by měl být skupinovitě výběrný les s odpovídající (typologicky) druhovou skladbou, blížící se svým složením a funkcí přírodnímu -  klimaxovému lesu.

Návrh opatření pro trvalé travní porosty zahrnuté do skladebných segmentů USES

Trvalé travní porosty zařazené do segmentů ÚSES zahrnují široké spektrum převážně antropogenních biotopů (luk a pastvin), které se udržují pouze pravidelnou údržbou v rámci hospodářského využívání (kosením nebo pastvou).

Ve schematickém dělení lze rozlišit v řešeném území tři typy travních porostů významných pro vedení ÚSES:

- 	mezofilní louky nížin a podhorského stupně (svaz Arrhenatherion, Cynosurion),

-	vlhké až čerstvě vlhké louky vázané na krátkodobě zaplavované nebo podmáčené polohy (svaz Alopecurion pratensis, svaz  Molinion, podsvaz Calthenion palustris ),

-	eutrofní vysokostébelné a vysokobylinné louky s trvale zvýšenou vlhkostí ve svrchní části půdního profilu (svaz Calthion).

Mezofilní louky jsou často součástí segmentů ÚSES. Jejich ekostabilizační význam v lokálních ÚSES je nesporný. Ztráty biomasy při opakovaných sečích jsou nahrazovány pravidelným hnojením.

U luk zařazených do segmentů lokálního ÚSES by mělo být intenzívní využívání postupně nahrazeno extenzívními formami (především by mělo být omezeno hnojení jako ústřední požadavek ochrany fauny a některých dalších prvků bioty).

Do scelených lučních ploch by měly být vnášeny nebo zachovány maloplošné prvky a liniové struktury charakterizující extenzívní maloplošné využívání (meze, křovité lemy, stromořadí i skupinky dřevin, vegetační doprovod vodního toku, cest a hranic honů).

Zachovány by měly být ostrůvky extenzívních trávníků a pastvin - květnatých luk. Na zlomku ploch by mělo být umožněno kvetení, tvorba plodů a rezervních látek rostlinného společenstva - realizace je možná odložením seče až po odkvět vysokých trav.

Proměnlivý mikroreliéf louky by měl být zachován včetně nepravidelného sečení depresí.

Louky na podmáčených nebo zaplavovaných stanovištích

Luční porosty mokrých a střídavě vlhkých půd jsou v řešeném území velmi rozšířené. Skladba bioty je závislá na stupni a dynamice přemokření půdy, výšce podzemní vody a jejímu pohybu v půdě (obsah kyslíku), od půdního druhu a typu, cykličnosti a intenzity lidských zásahů.

Ohrožující faktory, které je nutné vyloučit z hospodářských opatření:

-	s intenzifikací využívání spojené vyrovnání mikroreliéfu; vede k zániku rozmanitosti stanovišť a ekosystémů a vymizení druhů na ně vázaných,

-	příliš časté kosení,

-	přeměna kosené louky na pastvinu spojená s rozšlapáním drnu a změnou stanoviště,

-	absence kosení vede většinou k přeměně mokré louky ve vysokobylinnou nivu nebo rákosinu s pokračováním sukcese na olšinu,

-	výstavba komunikací, které představují pro celou řadu organismů účinné bariéry migrací,

-	mechanizované obdělávání v nevhodnou dobu, které vede k degradaci stanoviště, ohrožování populací živočichů (zničení snůšky vajec, usmrcování mláďat apod.).

Pěstební péče (návrh opatření):

-	diferencované kosení, např. bezkolencové louky kosit jednou za 2-3 roky, pcháčové dvakrát ročně, porosty drobných ostřic sporadicky nebo vůbec kosení vyloučit, porosty velkých ostřic jen po odstranění náletu dřevin,

-	po 15. březnu (začátek hnízdění) do porostů zbytečně nevstupovat,

-	kosit až po 15. červnu, kdy je většina ptačích mláďat létavá, nebo postupovat se sečí od středu plochy, aby se živočichům umožnil únik,

-	udržovat ochranné pásy dřevin podél hranice s intenzívně využívanými plochami,

-	chránit lokality mokrých luk před výstavbou dalších komunikací, energovodů, odvodnění nebo regulací se zahloubením toku a přeměnou na ornou půdu.

Návrh opatření pro vodní toky zahrnuté do skladebných segmentů USES

Základním cílem opatření vodních toků - součástí ÚSES - by mělo být obnovení charakteru nepřerušeného toku a přirozené dynamiky meandrujících a štěrkonosných úseků.

Za zásadní a nejvýznamnější opatření, která přispějí ke zlepšení přírodních funkcí malých vodních toků je nutno pokládat:

-	umožnit alespoň v omezenější míře korytotvornou činnost vodního toku,

-	zvýšit členitost dna a břehů vodního toku,

-	zvýšit nebo umožnit vlastní korytotvornou činností toku rozmanitost dna v podélném a příčném profilu (střídání mělkých a hlubokých míst, tůní, peřejí, prahů a proudů),

-		v odpovídající míře obnovit, doplnit břehové porosty a podpořit vytváření tzv. travnatých bariérových pásů podél obou břehů v šíři 20 a více metrů.

Návrh opatření pro rybníky a vodní nádrže zahrnuté do skladebných segmentů USES

Cílem standardních úprav rybníků bylo vytvoření optimálních podmínek pro ryby v rybnících a vývoj přirozené potravy se silnou eutrofizací vody.

Základní opatření lze vyjádřit v těchto bodech:

-	zabránění dalšímu zvyšování trofie vody prostřednictvím splachů ze zemědělských pozemků, vypouštění odpadních vod do vodních toků napájející rybníky,

-	zabránit dalšímu zvyšování trofie vody přihnojováním v rámci rybářského hospodaření. Na rybnících provozovat extenzivní rybí hospodaření s početně i druhově vhodnou rybí obsádkou, která plně využije přirozený potenciál rybníka bez vnějších vstupů, tj. krmení, hnojení, vápnění a dalších intenzifikačních opatření,

-	převést rybníky zařazené do ÚSES do kategorie rybníků chráněných a ochranných, podle zpracovaného mapování biotopů navrhnout optimální soubor opatření na udržení ekologických systémů případně jejich revitalizaci,

-	vzhledem k ochraně fauny určit optimální vodní hladinu rybníků a možnosti ovlivňování její výše v určitém období,

-	zabránit další likvidaci litorálních porostů bez řádně provedeného zjištění účinků této činnosti na celý rybniční systém, hnízdící ptáky a žijící organismy,

-		podporovat vyhrazení litorálního pásma k vývoji mokrých luk u rybníků, kde bylo litorální pásmo neuváženě zničeno a rybník je vystaven bezprostřednímu ohrožení splachů hnojiv a pesticidů a dalších zásahů z intenzívně velkoplošně obhospodařovaných zemědělských ploch.

# Zájmy ochrany přírody

-	velkoplošná chráněná území: v řešeném území se nevyskytují,

-	maloplošná zvláště chráněná území: v řešeném území se nevyskytují.

-	NATURA 2000:

Evropsky významná lokalita CZ0213009 Vlašimská Blanice.

Lokalita zahrnuje tok řeky Blanice (Vlašimské) mezi Vlašimí a Mladou Vožicí. Hlavním předmětem ochrany je mihule potoční (Lampetra planeri), velevrub tupý (Unio crassus), páchník hnědý (Osmoderma eremita) a vydra říční (Lutra lutra).

-	Přírodní park: v řešeném území se nevyskytuje.

-	Významné krajinné prvky:

-	VKP ze zákona (ex lege), tj.: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Tyto VKP nejsou samostatně vyznačeny, protože jejich lokalizace je součástí mapového podkladu).

-	Registrované VKP: v řešeném území se nevyskytují.

-	Památné a významné stromy:

Stromořadí u Remízku u Mladé Vožice – skupina dřevin javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a dubu letního (Quercus robur) podél přístupové cesty od Mladé Vožice k hradu Šelmberk.

Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj  území podle sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech

ad 21 – územní systém ekologické stability

V řešeném území se vyskytují prvky regionálního systému ekologické stability, převzaty a zpřesněny jsou dle ZÚR Jihočeského kraje.

Místní územní systém je převzat z generelu ÚSES Táborsko ( 2009 ) a aktualizován podle regionálního ÚSES.

Vymezení ÚSES je samostatnou přílohou.

ad 22 – významný krajinný prvek registrovaný

V řešeném se nevyskytuje.

ad 23 – významný krajinný prvek ze zákona

VKP ze zákona -í lesní pozemky, vodní plochy vodní toky – jsou vymezeny funkční regulací území. Do  údolnic vodních toků nejsou s výjimkou staveb ČOV umístěny žádné zastavitelné plochy.

ad 34 – NATURA 2000 – evropsky významná lokalita

Průběh území NATURA 2000 EVL  v údolnici Blanice není návrhovou částí územního plánu dotčen.

Ad:

ad 24 – přechodně chráněná plocha,

ad 25 – národní park včetně ochranného pásma

ad 26 – chráněná krajinná oblast včetně zón

ad 27 – národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma

ad 28 – přírodní rezervace včetně ochranného pásma

ad 29 – národní přírodní památka včetně ochranného pásma

ad 30 – přírodní park

ad 31 – přírodní památka včetně ochranného pásma

ad 33 – biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO

ad 35 – NATURA 2000 – ptačí oblast

ad 36 – lokality zvláště chráněných druhů rostlina živočichů s národním významem

se v řešeném území nevyskytují.

ad 37 – lesy ochranné

ad 38 – lesy zvláštního určení

ad 39 – lesy hospodářské

jsou v řešeném území respektovány. Zábor lesních pozemků není požadován..

Předpokládané vlivy na výsledky analýz SWOT analýzy území

Výčet parametrů SWOT analýzy území, provedeného v rámci doplňujících průzkumů a rozborů:

Ad - 	silné stránky

-	území s příznivými podmínkami pro zemědělství

-	provedené investice do ZPF

-	území s příznivými podmínkami pro venkovské bydlení včetně společenského zájmu o bydlení

-	přírodní podmínky pro pobytovou i turistickou rekreaci, příležitost pro rozvoj turistiky, cykloturistiky, agrotiristiky

-	nízká úroveň emisí škodlivin

-	ekologická stabilita krajiny,  stabilita přírodního prostředí

-	funkční systém ekologické stability

-	stabilní lesní porosty

-	vlastní zásobování  území pitnou vodou

Výše uvedené silné stránky jsou uplatněny v návrhu územního plánu.

Ad -	slabé stránky

-	absence pracovních příležitostí

-	chybí odkanalizování území

-	stavebně technický stav zemědělských areálů

-	nedostatečné využití území pro cykloturistiku a agroturistiku

Výše uvedené slabé stránky jsou řešeny v návrhu územního plánu.

-	absence veřejné vybavenosti

-	poškození krajiny nevhodnou chatovou zástavbou

-	docházková vzdálenost k zastávkám AD

-	závislost na el. energii jako jediném mediu

-	rekreační chaty jsou umístěny v ochranném pásmu lesa

Výše uvedené slabé stránky jsou akceptovány, popř. eliminovány.

Ad -	příležitosti

-	využití přírodního a kulturního potenciálu pro cestovní ruch,

-	možnost zřízení objektů přechodného ubytování s vazbou na hrad Šelmberk,

-	posílení veřejného prostoru o plochy pro sport a volný čas

-	možnost individuální  formy výstavby

Výše uvedené příležitosti jsou zapracovány do návrhu územního plánu

Ad - 	hrozby

-	silniční doprava procházející středem m.č. Běleč, jako zdroj nebezpečí pro obyvatele ( děti )

-	nekontrolovaný rozvoj individuální rekreace – rekreačních chat v přírodním prostředí

Vliv silniční dopravy na m.č. Běleč je eliminován v max. míře, další výstavba chat v přírodním prostředí není navržena.

#### Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování

Územní plán řeší organizaci území z hlediska zachování a rozvoje definovaných silných stránek a příležitostí a učiněna jsou opatření pro eliminaci slabých stránek a hrozeb. Respektovány jsou možnosti rozvoje sídelní struktury, zjištění  ekonomického rozvoje obce a zachování a podpora unikátního přírodního prostoru, tj. základních pilířů vyváženého rozvoje území.

Posuzování vlivů na životní prostředí

Z hlediska zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,  neobsahuje návrh územního plánu obce Běleč skutečnosti, pro které tento zákon předepisuje posouzení  vlivů na životní prostředí.

Plochy s rozdílným způsobem využití

Názvosloví a význam ploch s rozdílným způsobem využití je navrženo v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,  o obecně technických požadavcích na využívání území. Dále jsou provedena tato zpřesnění:

ad

plochy veřejných prostranství – jsou doplněny samostatnými plochami pro veřejnou zeleň

Důvodem je potřeba zajištění ploch pro denní relaxaci obyvatel.

ad

plochy dopravy – jsou doplněny samostatnými plochami pro účelové komunikace

Důvodem je potřeba majitelů a uživatelů zemědělského a lesního fondu na optimální prostupnost území z hlediska správy a údržby těchto ploch. Současně nelze tyto účelové komunikace automaticky zařadit do veřejného prostoru z důvodu nepřiměřené exposice území. Statut účelových komunikací umožňuje značením i mechanickou zábranou zamezit jinému užívání těchto komunikací.

ad

plochy výroby a skladů – samostatnou funkční plochu tvoří plochy pro zemědělské.

Důvodem je označení areálů zemědělské prvovýroby, které jsou z principu činnosti případným zdrojem zápachu, hluku a dopravy. Uživatel ploch pro bydlení má možnost tento typ funkčního využití pozemku zjistit před rozhodováním o případné výstavbě.

ad

plochy nezastavitelné - zemědělské jsou dále členěny na plochy orné půdy, TTP, a plochy zahrad.

Důvodem je zobrazení skutečného stavu využívání území z hlediska pěstebné činnosti a souvisejících nárocích na agrotechnické postupy ( orba, hnojení ).

2d)	Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 	území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko 	vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč 	toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

V celém procesu projednávání územního plánu nebyl uplatněn požadavek dotčeného orgánu na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a požadavek na posouzení evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

2e)	Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního 	plánování

Vyhodnocení k § 18 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – Cíle územního plánování

Ad § 18 SZ, odst. 1:

Územní plán Bělče vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj. Základem vyváženého vztahu je důsledná ochrana přírodního prostředí a respektování vývoje a uspořádání sídla. Zachovány jsou přírodní zdroje - maximální schopnost využití zemědělského půdního fondu a lesa, jímání pitné vody, vodoteče a vodní plochy. Navržené změny využití nezakládají rizika znehodnocení území pro budoucí generace.

Ad § 18 SZ, odst. 2:

Veřejný zájem je naplněn respektováním historických a přírodních hodnot území, zájmů dotčených orgánů, vymezením veřejného prostoru a podmínek pro stabilizaci a rozvoj dopravní a technické infrastruktury. Užívání nemovitostí a pozemků soukromých osob je zachováno, zásah do soukromých zájmů je minimalizován zmíněnou stabilizací přírodních prvků, dopravní a technické infrastruktury. Vymezení zastavitelných ploch, zajištění prostupnosti krajiny a přístupu zemědělské půdy a lesy bylo s vlastníky v průběhu zpracování návrhu územního plánu konzultováno.

Ad § 18 SZ, odst. 3:

V návrhu územního plánu jsou uplatněny veškeré zjištěné veřejné zájmy a záměry  vyplývající ze zvláštních předpisů. Zjištěné soukromé záměry jsou uplatněny tak, aby vůči veřejným zájmům a záměrům nabyly konfliktní.

Ad § 18 SZ, odst. 4:

Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví bylo převzato u územně analytických podkladů, prověřeno doplňujícímu průzkumy a rozbory. Respektování všech  zjištěných jevů je obsahem urbanistické koncepce. Přírodní hodnoty nejsou dotčeny, historický soubor staveb okolo Šelmerku je vymezen pro užívání jako občanská vybavenost, historické spořádání Elbančic a prostor židovského hřbitova nejsou dotčeny. V návrhu územního plánu jsou zachyceny drobné stavby s náboženským významem ( křížky ), jejich okolí  je součástí veřejného prostoru. Původní ( současná ) zástavba obce je kompaktní a jako taková není v zastavitelnými plochami porušena.

Vymezené zastavěné území je plně využito bez významných proluk. Rozvoj území je tedy řešen zastavitelnými plochami.

Potenciál rozvoje území z hlediska bydlení vyplývá z posice sídla v krajině a kompenzace období stavební uzávěry ( před r. 1989 ). Je rozvíjen přednostně v Bělči prostřednictvím vymezených obytných skupin. Jejich zástavba je reálná bez zásadních investic do přípravy pozemků a umožní vyplnění prostoru obce do kompaktního sídla.

Zástavba v Bzové je pokračováním započaté urbanizace území ( lokalita Jalovčí ) a využívá jediné proluky v obci. Reaguje na zájem o trvalé a zejména rekreační bydlení, které vytváří základní charakter současného života v obci.

Areály zemědělské prvovýroby jsou zachovány a funkční. Zemědělství jako tradiční zdroj obživy

je podpořeno obnovou systému účelových komunikací a možností rozvoje zemědělských areálů v Bzové i Bělči. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití umožňují variantní využití zemědělských areálů pro jiné výrobní činnosti či služby.

Ad § 18 SZ, odst. 5:

Umístění staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území není konkrétně navrženo, případné umístění staveb dle odst. 5 § 18 stavebního zákona je uvedeno ve výčtu podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Ad § 18 SZ, odst. 6:

Do nezastavěného území jsou umístěny výhradně nezbytné trasy dopravní infrastruktury související s optimálním vedením silnice II/137 mezi Bělčí a Bzovou, účelové komunikace – resp. jejich obnova – potřebné pro optimální využití zemědělského půdního fondu a lesa. Z  připravovaných ZÚR Jihočeského kraje je převzata trasa vysokotlakého plynovodu.

Vyhodnocení k § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – Úkoly územního plánování

Úkoly územního plánování jsou do územního plánu Běleč přeneseny schváleným Zadáním územního plánu i strukturou a požadovaným obsahem Návrhu územního plánu.

Úkoly ad § 19, odst. 1a), 1b)

jsou vyjádřeny základní urbanistickou koncepcí obce. Obdobně úkol ad 1c)

vyplývá z obsahu územního plánu dle prováděcí vyhlášky, jednotlivé úkoly jsou naplněny, přičemž v průběhu Zadání ani zpracování Návrhu územního plánu nebyly zjištěna zásadní rizika s ohledem na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území. Dílčí rizika vyplývající možnosti znečištění povrchových vod v areálech zemědělské prvovýroby jsou návrhem územního plánu eliminována. Částečně je eliminována exposice Bělče průchozí dopravou po silnici II/137. Návrh územního plánu současně nevylučuje budoucí řešení silničního obchvatu.

Nehospodárné využití veřejné infrastruktury nebylo zjištěno, vodní zdroje obce jsou stabilizovány.

Úkoly ad 1d):

lze splnit v rozsahu příslušném metodice územního plánování. Na úrovni územního plánu je stabilizovány posice sídle v krajině, hierarchie a uspořádání vnitřního prostoru zastavěného území z hlediska druhu zástavby, vymezeného veřejného prostoru. Uspořádání a  řešení staveb je metodikou územního plánování omezeno na stanovení koeficient míry využití území a výškovou hladinu zástavby, jak je uvedeno ve vymezení ploch s rozdílným způsobem využitím území.

Úkol ad 1e)

je řešen naplněním příslušné stati textové části Návrhu územního plánu a jeho grafického znázornění. Konkrétní rozsah a posice zastavitelných ploch a jejich určení respektuje zjištěné hodnoty v území – především celistvost návce v Bělči a posupná zástavba v Bzové nejsou dotčeny.

Úkol ad 1f)

není v návrhu územního plánu uplatněn. Stanovení pořadí provádění změn v území není účelné a může zbytečně blokovat přístup konkrétních stavebníků ke konkrétním parcelám zastavitelného území.

Úkol ad 1g a 1h)

nejsou řešeny, příčiny nebo možnosti vzniku těchto stavů nebyly Zadáním územního plánu vymezeny a určeny k řešení.

Úkol ad 1i)

je naplněn v koncepční i konkrétní úrovni, přičemž požadavek na obnovu sídelní struktury nebyl Zadáním územního plánu stanoven. Kvalitní bydlení v řešeném území je součtem vlivu přírodního prostředí, umístění obce v regionu – jeho polohou vůči městům Mladé Vožici a Táboru. Zastavitelné plochy jsou umístěny tak, aby byl eliminován vliv a nebezpečí transitní silniční dopravy, posílen je související veřejný prostor s vymezením ploch pro denní rekreaci obyvatel.

Úkol ad 1j)

je naplněn vymezeným rozsahem opatření, teoreticky realizovatelných z veřejných prostředků. V tomto smyslu jsou navrženy stavby čistíren odpadních vod a splaškové kanalizace ( soulad s VÚC ), nová vodní plocha nad Bělčí ( opět dle VÚC ), dtto převedení trasy silnice II/137.  Dle ZÚR je vložena trasa VTL plynovodu, která není určena pro rozvoj řešeného území. Hospodárnost souvisejících z veřejných prostředků náleží pořizovateli této dokumentace.

Výstavba splaškové kanalizace je základním technicko – hygienickým parametrem území jak vůči kvalitě bydlení, tak ochraně přírodního prostoru.

Úkol ad 1k)

je řešen v příslušné stati textové části územního plánu Běleč.

Úkol ad 1l) – 1n)

není s ohledem na charakter území řešen, dílčí úkoly v tomto smyslu nejsou v Zadání územního plánu obsaženy.

Úkol ad 1o)

je naplněn relativním názorem zpracovatele a kompromisním řešením vůči postoji obce. Pochopení vnitřního prostoru sídel je profesní povinností zpracovatele. Naplnění potenciálu obnovy krajiny není dosaženo z důvodu vypuštění návrhové liniové zeleně podél obnovených místních komunikací.

Úkoly ad odst. 2 § 19 SZ:

jsou splněny v rozsahu požadavků a stanovisek dotčených orgánů k návrhu Zadání při převzetí resp. zapracování opatření vyplývajících z PČR 2008, VÚC a návrhu ZÚR.

2f)	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na  zemědělský půdní fond a pozemky, určené k plnění funkce lesa

2f 1)	Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně:

| označení | navržené využití | výměra | BPEJ | dílčí | druh | poloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lokality |  | ( ha ) |  | výměra |  | vzhledem |
| změny |  |  |  | ( ha ) |  | k zastav. |
|  |  |  |  |  |  | území |
| A1 | plochy bydlení | 1,6405 | 7 29 11 | 1,6006 | TTP | vně |
|  |  |  | 7 29 44 | 0,0399 | TTP | vně |
| A2 | plochy bydlení | 1,9800 | 7 29 01 | 1,9800 | TTP | vně |
| A3 | plochy bydlení | 0,3597 | 7 29 01 | 0,3897 | zahrada | vně |
| A4 | plochy technické infrastruktury | 0,5503 | 7 67 01 | 0,5503 | TTP | vně |
| A5 | plochy výroby - zemědělské | 1,5938 | 7 29 01 | 1,5938 | TTP | vně |
| A6 | plochy bydlení | 0,2528 | 7 29 11 | 0,1164 | TTP | vně |
|  |  |  | 7 50 11 | 0,1364 | TTP | vně |
| A7 | plochy bydlení | 0,1605 | 7 50 11 | 0,0144 | TTP | vně |
|  |  |  | 7 67 01 | 0,1461 | TTP/zahr. | vně |
|  | veřená zeleň | 0,9580 | 7 29 01 | 0,9580 | TTP | vně |
|  | veřejná zeleň | 0,4790 | 7 50 11 | 0,4415 | TTP | vně |
|  |  |  | 7 67 01 | 0,0375 | TTP | vně |
|  | vodní plocha | 0,8914 | 7 67 01 | 0,8914 | TTP | vně |
|  | retenční prostor | 0,2492 | 7 29 01 | 0,2492 | TTP | vně |
|  | místní komunikace k A | 0,5376 | 7 29 01 | 0,3149 | orná | vně |
|  |  |  | 7 29 11 | 0,1675 | orná | vně |
|  |  |  | 7 29 44 | 0,0552 | orná | vně |
|  | mezisoučet | 9,2931 |  |  |  |  |
| B1 | plochy bydlení | 0,9008 | 7 29 11 | 0,8684 | orná | vně |
|  |  |  | 7 29 44 | 0,0324 | orná | vně |
| B2 | plochy bydlení | 0,5112 | 7 29 11 | 0,0770 | zahrada | vně |
|  |  |  | 7 29 11 | 0,4342 | orná | vně |
| B3 | plochy výroby a skladování | 1,3953 | 7 67 01 | 1,3953 | TTP | vně |
| B4 | plochy bydlení | 0,6376 | 7 29 11 | 0,0189 | zahrada | vně |
|  |  |  | 7 50 01 | 0,6187 | zahrada | vně |
| B5 | plochy bydlení | 0,2565 | 7 29 11 | 0,2565 | orná | vně |
| B6 | ČOV | 0,0208 | 7 29 54 | 0,0208 | TTP | vně |
| B7 | plochy bydlení | 0,0917 | 7 29 11 | 0,0917 | TTP | vně |
|  | veřejná zeleň | 0,8784 | 7 67 01 | 0,8784 | TTP | vně |
|  | plocha pro přeložku silnice II/137 | 3,6677 | 7 29 01 | 0,9417 | orná | vně |
|  |  |  | 7 50 11 | 2,5506 | orná | vně |
|  |  |  | 7 67 05 | 0,1754 | orná | vně |
|  | mezisoučet | 8,3600 |  |  |  |  |
|  | součet | 18,0128 |  |  |  |  |

Členění záborů podle ploch s rozdílným způsobem využití:

Přehled před veřejným projednáním:

|  | výměra |  | stupeň přednosti ochrany ZPF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| plochy s rozdílným způsobem využití | v ha | I. | III. | V. |
| plochy bydlení | 6,1568 | 5,6729 | 0,4515 | 0,0324 |
| plochy výroby a skladování | 2,9891 | 1,5938 |  | 1,3953 |
| plochy technické infrastruktury | 0,5711 |  |  | 0,5711 |
| plochy dopravní infrastruktury | 4,2053 | 1,4241 | 2,6058 | 0,1754 |
| plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň | 2,3154 | 0,958 | 0,4415 | 0,9159 |
| plochy vodní a vodohospodářské | 1,1406 | 0,2492 |  | 0,8914 |
| součet | 17,3783 | 9,8980 | 3,4988 | 3,9815 |

Změna po zapracování námitek dotčených fyzických a právnických osob:

|  | výměra |  | stupeň přednosti ochrany ZPF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| plochy s rozdílným způsobem využití | v ha | I. | III. | V. |
| plochy bydlení | 6,7913 | 5,8034 | 0,8094 | 0,1785 |
| plochy výroby a skladování | 2,9891 | 1,5938 |  | 1,3953 |
| plochy technické infrastruktury | 0,5711 |  |  | 0,5711 |
| plochy dopravní infrastruktury | 4,2053 | 1,4241 | 2,6058 | 0,1754 |
| plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň | 2,3154 | 0,958 | 0,4415 | 0,9159 |
| plochy vodní a vodohospodářské | 1,1406 | 0,2492 |  | 0,8914 |
| součet | 18,0128 | 10,0285 | 3,8567 | 4,1276 |

Příčinou zvětšení záborů půdního fondu je důsledkem zapracování námitky p. Jany Fialové, na zařazení celého pozemku parc. č. 1640/1 k.ú. Běleč u Mladé Vožice (zahrada) do území pro bydlení. Původní návrh, předložený k veřejnému projednání část pozemku 1640/1, nacházejícího se pod ochranným pásmem VN elektro, vymezil jako VP – plochy smíšené nezastavěného území. Zapracováním námitky se plocha zastavitelné plochy A3 zvětšuje z 0,2693 na 0,3597 ha, v celkovém součtu záborů půdního fondu se původních 17,3783 ha zvětšuje na 18,0128 ha.

Dotčený orgán odnětí půdního fondu vydal k navýšení záborů kladné stanovisko.

2f 2)	Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich předpokládaném porušení:

V řešeném území se vyskytují funkční meliorace, jejich rozsah je uveden ve výkresové části.

Do ploch meliorací zasahují rozvojové plochy  A1, A2, A5, B4, veřejná zeleň 1 a retenční prostor.

2f 3)	Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení:

Areály zemědělské prvovýroby nejsou územním plánem dotčeny. Navržen je jejich případný rozvoj prostřednictvím rozvojových ploch A5 resp. B3.

Zemědělské komunikace jsou zachovány, resp. rozšířeny ( obnova původních cest podle pozemkového katastru ).

2f 4)	Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich předpokládaném porušení.

Z celkové výměry území obce Běleč  – 1222 ha, tvoří zemědělská půda 670  ha, tj. 54,82 % celkové výměry.

Jednotlivé druhy zemědělské půdy jsou zastoupeny takto:

| Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) | 31,4 |
| --- | --- |
| Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) | 5,7 |
| Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) | 1,8 |
| Podíl lesů z celkové výměry (%) | 37,8 |
| Orná půda - rozloha (ha) | 447 |
| Chmelnice - rozloha (ha) | - |
| Vinice - rozloha (ha) | - |
| Zahrady - rozloha (ha) | 12 |
| Ovocné sady - rozloha (ha) | - |
| Trvalé travní porosty - rozloha (ha) | 210 |
| Lesní půda - rozloha (ha) | 462 |
| Vodní plochy - rozloha (ha) | 22 |
| Zastavěné plochy - rozloha (ha) | 8 |
| Ostatní plochy - rozloha (ha) | 62 |

Z hlediska hodnoty zemědělské půdy jsou v řešeném území BPEJ ve stupni ochrany I:

7 29 01, 7 29 11, 7 69 01.

Zemědělská  půda zařazená do II. stupně ochrany v řešeném území chybí.	Do I. stupně ochrany ZPF jsou navrženy rozvojové plochy o celkové výměře 10,0285 ha. Jejich umístění vyplývá z požadavků na celistvost sídla a jeho posici v krajině.

Výčet ploch, umístěných do ZPF s I. stupněm ochrany:

| označení | navržené využití | výměra | BPEJ | dílčí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lokality |  | ( ha ) |  | výměra |
| změny |  |  |  | ( ha ) |
| A1 | plochy bydlení | 1,6405 | 7 29 11 | 1,6006 |
| A2 | plochy bydlení | 1,9800 | 7 29 01 | 1,9800 |
| A3 | plochy bydlení | 0,3597 | 7 29 01 | 0,3597 |
| A5 | plochy výroby - zemědělské | 1,5938 | 7 29 01 | 1,5938 |
| A6 | plochy bydlení | 0,2528 | 7 29 01 | 0,1164 |
|  | veřená zeleň 1 | 0,9580 | 7 29 01 | 0,9580 |
|  | retenční prostor | 0,2492 | 7 29 01 | 0,2492 |
|  | místní komunikace k A1 | 0,5376 | 7 29 01 | 0,3149 |
|  |  |  | 7 29 11 | 0,1675 |
| B1 | plochy bydlení | 0,9008 | 7 29 11 | 0,8684 |
| B2 | plochy bydlení | 0,5112 | 7 29 11 | 0,5112 |
| B4 | plochy bydlení | 0,6376 | 7 29 11 | 0,0189 |
| B5 | plochy bydlení | 0,2565 | 7 29 11 | 0,2565 |
| B7 | plochy bydlení | 0,0917 | 7 29 11 | 0,0917 |
|  | plocha pro přeložku silnice II/137 | 3,6677 | 7 29 01 | 0,9417 |
|  | součet |  |  | 10,0285 |

Ekologická stabilita není návrhem územního plánu dotčena, zásah do ploch zemědělské půdy nezanechává enklávy nevyužitelných zbytků ZPF, nejsou dotčeny plochy s charakterem VKP ze zákona. Rozvoj území je navržen mimo trasy funkčního systému ekologické stability.

Zpětná vazba mezi navrhovanými zastavitelnými plochami a ochranou vodních toků a území před znehodnocením vlivem změny vodohospodářského uspořádání není v řešeném území aktuální. Zástavba se nachází mimo údolnice vodních toků, Sklon rostlého terénu na zastavitelných plochách nezakládá možnost eroze.

Souhrnný přehled záborů ZPF podle BPEJ:

| označení | navržené využití | výměra |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lokality |  | ( ha ) |  | stupeň přednosti ochrany ZPF |  |  |
| změny |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I. | III. | V. |  |
| A1 | plochy bydlení | 1,6405 | 1,6006 | 0,0399 |  |  |
| A2 | plochy bydlení | 1,9800 | 1,9800 |  |  |  |
| A3 | plochy bydlení | 0,3597 | 0,3597 |  |  |  |
| A4 | plochy technické infrastruktury | 0,5503 |  |  | 0,5503 |  |
| A5 | plochy výroby - zemědělské | 1,5938 | 1,5938 |  |  |  |
| A6 | plochy bydlení | 0,2528 | 0,1164 | 0,1364 |  |  |
| A7 | plochy bydlení | 0,1605 |  | 0,0144 | 0,1461 |  |
|  | veřená zeleň 1. | 0,9580 | 0,9580 |  |  |  |
|  | veřejná zeleň 2 | 0,4790 |  | 0,4415 | 0,0375 |  |
|  | vodní plocha | 0,8914 |  |  | 0,8914 |  |
|  | retenční prostor | 0,2492 | 0,2492 |  |  |  |
|  | místní komunikace k A1 | 0,5376 | 0,4824 | 0,0552 |  |  |
|  | mezisoučet | 9,6528 |  |  |  |  |
| B1 | plochy bydlení | 0,9008 | 0,8684 |  | 0,0324 |  |
| B2 | plochy bydlení | 0,5112 | 0,5112 |  |  |  |
| B3 | plochy výroby a skladování | 1,3953 |  |  | 1,3953 |  |
| B4 | plochy bydlení | 0,6376 | 0,0189 | 0,6187 |  |  |
| B5 | plochy bydlení | 0,2565 | 0,2565 |  |  |  |
| B6 | ČOV | 0,0208 |  |  | 0,0208 |  |
| B7 | plochy bydlení | 0,0917 | 0,0917 |  |  |  |
|  | veřejná zeleň | 0,8784 |  |  | 0,8784 |  |
|  | plocha pro přeložku silnice II/137 | 3,6677 | 0,9417 | 2,5506 | 0,1754 |  |
|  | mezisoučet | 8,3600 |  |  |  |  |
|  | součet | 18,0128 | 10,0285 | 3,8567 | 4,1276 |  |

Výčet parcel pro rozvojové plochy:

A1	213/1, 213/2, 214, 215/1, 215/4, 216, 217

A2	185, 186, 188, 189/2, 190/5, 195, 196, 197, 198, 199, 200/1, 201/1

A3	1640/1

A4	42, 43, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50/1

A5	1616/1, 1617/1, 1618, 1619, 1620, 1622, 1623, 1626/1, 1629/1, 1631/1, 1632/1, 1633/1, 1634/1, 1653/3

A6	178/1, 1720

A7	1284/10, 1285/3

PZ1	202, 203, 204, 205, 206, 207, 208

PZ2	1283/1

RP	196, 197, 201/2, 202, 203, 204, 205, 1653/11

B1	573/4, 592/2, 592/3, 5592/10, 592/11, 593/2, 593/6

B2	531/4, 553, 569/1, 569/16, 569/22, 1699/36

B3	1130/1, 11331/1, 1132/1

B4	939/1, 939/2

B5	930/2

B6	684/1

B7	955/2

PZ3	573/1, 592/14, 592/16

2f 5) 	Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území

Řešené území obce Běleč tvoří 1 katastrální území ( k.ú. Běleč u Mladé Vožice ), vůči sousedním urbanistickým jednotkám není vymezena přímá funkční, prostorová ani technická vazba.

Vzájemná posice řešeného území a navazujících katastrů ( územních jednotek ).

2f 6) 	Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů.

Navrhované řešení nabízí rozvoj území v závislosti na vnitřní hierarchii území. Rozvoj m.č. Běleč je logické z hlediska mentálního vnímání sídla a dostupnosti 2 km od Mladé Vožice. Míra urbanizace opovídá přerušenému vývoji, kdy v minulém režimu výstavba v obci nebyla možná – soustředěna byla do Mladé Vožice jako střediskové obce.

Rozvoj m.č. Běleč je orientován do jižní strany území s ohledem na trasu silnice II/137, která prochází m.č. Běleč s cílem distancovat novou zástavbu od dopravní zátěže silnicí II/137 vyvolané. Navržená zástavba sleduje současná spontánní trend rozvoje této části obce. Případný rozvoj obce na opačné – severní části obce nic z hlediska ochrany ZPF neřeší, i zde je rozhodující podíl  zemědělských půd v I. stupni ochrany.

Zábory pozemků, určených k plnění funkce lesa ( PUPFL )

Zábory pozemků, určených k plnění funkce lesa, jsou navrženy v celkovém rozsahu

0,2042 ha pro umístění 2 účelových komunikací:

-	zábor 0,0571 ha z pozemku 999 k.ú. Běleč u Mladé Vožice, určený pro umístění účelové komunikace, která připojí prostor židovského hřbitova k silnici II/137,

-	zábor 0,1471 ha a to: pozemek 1868/1 ( 0,0280 ha – celý ), z pozemku 1034/1 0,1159 ha a z pozemku 1034/2 0,0032 ha. Vše k.ú.  Běleč u Mladé Vožice. Zábor je určený pro umístění účelové komunikace, která zpřístupní pro účel správy lesa zalesněný prostor SZ svahu pod Holými vrchy nad Elbančicemi.

## 2g) 	Vyhodnocení  souladu  s požadavky  stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

Územní plán je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami.

Názvosloví a význam ploch s rozdílným způsobem využití je navrženo v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb.,  o obecně technických požadavcích na využívání území. Podrobnější vymezení nad rámec citované vyhlášky je uplatněno v případě:

-	ploch rekreace:

-	R 	plochy rekreace

-	RX 	plochy rekreace - specifické

-	ploch veřejných prostranství:

-	VP 	plochy veřejných prostranství

-	VPP 	plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň

-	ploch dopravní infrastruktury:

-	DS	plochy dopravní infrastruktury – silniční

-	DP	plochy dopravní infrastruktury – specifické

-	ploch zemědělských:

-	NO 	plochy zemědělské – orná půda

-	NZ 	plochy zemědělské - zahrady

-	NT 	plochy zemědělské – trvalý travní porost

Popis a souvislosti  podrobnějšího vymezení je uvedeno v kapitole 2c tohoto Odůvodnění.

## 2h)  	Postup při pořizování územního plánu

O pořízení územního plánu bylo rozhodnuto dne 18.11.2008 Zastupitelstvem obce Běleč. Projednání návrhu zadání bylo zahájeno 2.3.2010, ve smyslu projednání bylo doplněno a schváleno zastupitelstvem obce dne 19.8.2010. Při projednání zadání nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na ŽP (SEA), byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality či ptačí oblasti (soustava Natura 2000) a  nebylo požadováno se zpracování ověřující variantní řešení. Z ohledem na toto se upustilo od zpracování konceptu ÚP a přistoupilo se ke zpracování návrhu.

Dne 21.6.2011 se konalo společné jednání o návrhu dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Oznámení obdržely 15 dnů předem, dotčené orgány, Krajský úřad JČ, Obec Běleč a sousední obce. Uvedené orgány mohly nahlížet u pořizovatele do návrhu územního plánu po dobu 30 dnů ode dne jednání. Stanoviska dotčených orgánů bylo možno uplatnit do 30 dnů ode dne jednání. Při společném jednání dotčený orgán nedoložil závažné důvody, tzn. lhůta pro uplatnění stanoviska se neprodlužovala. Sousední obce v zákonné lhůtě neuplatnily své připomínky. Ze stanovisek DO nevzešly žádné podstatné požadavky na přepracování dokumentace, který by si vyžádaly nové společné jednání.

10.5.2012 bylo vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje - nadřízeného orgánu územního plánování.

Zahájení řízení o vydání ÚP bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce a na webových stránkách obce a města Tábora.  Návrh ÚP byl v souladu se stavebním zákonem a správním řádem vystaven na MěÚ v Táboře a obecním úřadě obce po dobu 30 dnů od doručení veřejné vyhlášky.

Dne 10.7 2012 od 9:00 hod. proběhlo veřejné projednání s výkladem projektanta. Přítomní byli poučeni o tom, že nejpozději při tomto veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K návrhu byly uplatněny námitky a připomínky, jejichž vyhodnocení je součástí kap.2 j) a 2k) odůvodnění územního plánu.

## 2i) 	Vyhodnocení  souladu  s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, uplatněných k návrhu územního plánu.

K návrhu zadání územního plánu bylo uplatněno stanovisko Krajského úřadu – Jihočeského kraje čj. KUJCK 10384/2010/OZZL/2 ze dne 1.4.2010, ve kterém není požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí – nebyla shledána nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) a to z těchto důvodů:

-	zadání ÚPD nemá vliv na žádnou navrženou evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast,

-	dotčené správní úřady nevznesly zásadní připomínky.

K návrhu územního plánu byly uplatněny následující stanoviska dotčených orgánů :

Ministerstva dopravy ČR – Centrum dopravního výzkumu, čj. UP/1832/11 ze dne 2.6.2011, Ministerstva průmyslu a obchodu čj.20717/2011/03100 ze dne 24.5.2011, Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 42307/ENV/11 06/510/11 ze dne 27.5.2011,  Krajského úřadu JČ - odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví č.j. KUJCK 20691/2011 OZZL/2/Se ze dne 19.7.2011, Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích čj. KHSJC 12072/2011/HOK.TA  ze dne 29.6.2011, Vojenská ubytovací a stavební správa čj. 7899TAÚP/2011-1420/PracČB ze dne 18.7.2011, Městský úřad Tábor – odbor dopravy ze dne 21.6.2011, ČR – Státní energetická inspekce čj. 516/11/31.103/Ka ze dne 4.7.2011.

Návrh územního plánu byl po společném jednání upraven podle výsledků projednání, tzn. dle stanovisek uplatněných výše uvedenými dotčenými orgány. Úpravy nebyly takového rozsahu, aby si vyžádaly řešení rozporů, nebo vypsání opakovaného společného jednání.

## 2j) 	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Rozhodnutí o námitkách (kap. 2j), odůvodnění územního plánu)

V průběhu veřejného projednání byly podány tyto námitky k návrhu územního plánu Běleč:

- pan Miroslav Procházka, paní Marie Procházková,  Praha

Námitka :

Vlastníci pozemků a nemovitostí na parcelách st. 56 a 145 k.ú. Běleč u Mladé Vožice, požadují úpravu podmínek ploch VS – plocha výroby a skladování, tak aby bylo možné v budoucnosti využívat pozemky pro bydlení, individuální rekreaci či výrobní činnost.

Závěr :

Námitce se vyhovuje částečně. V budoucnosti bude možné využít pozemky pro bydlení, nebudou upraveny regulativy plochy výroby a skladování VS.

Odůvodnění :

Pozemky se nachází v zastavěném území, v těsném sousedství se stávající bytovou zástavbou. Jako nejvhodnější bylo vyhodnoceno určit plochu jako smíšenou obytnou (SO). Hlavní využití této plochy je bydlení ve spojení s výrobní činností. Regulativy v této ploše umožňují umístit stavby pro výrobu, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemků a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území a zároveň jsou zde možné stavby pro bydlení.

Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o jednu takto vymezenou plochu v ÚP, bude plocha VS vypuštěna z výkresové i textové části ÚP.

Stanoviska DO :

Orgán ochrany ZPF : bez připomínek

MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek.

- pan Josef Hájek, Bzová

Námitka :

Vlastník pozemku parc. č. 1162/1 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice, požaduje zařazení celého pozemku pro výstavbu RD.

Závěr :

Námitce se vyhovuje částečně. Část přiléhající ke komunikaci bude nadále vymezena jako NP – plocha smíšená, nezastavěného území,  východní část pozemku, dosud jako plocha zemědělská – orná půda, bude vymezena jako plocha zemědělská – zahrada.

Odůvodnění :

Pozemek je součástí zastavitelné plochy B2, v blízkosti silnice II. třídy a plocha NP – smíšená, nezastavěného území opticky a hlukově odděluje plochu B2 od komunikace. Dopravní obsluha plochy B2 je doporučována mimo silniční těleso, bez jednotlivých sjezdů na parcely, vedením paralelní obslužné komunikace napojené na silnici II. třídy.

Současně vymezená zastavitelná plocha je dostatečná pro stavbu rodinného domu. K tomu, aby mohl být pozemek oplocen a využíván společné se stavbou bude zadní část pozemku vymezena jako zahrada a přední část se ponechá jako zastavitelná plocha pro bydlení.

V úpravě je nutno zohlednit trojúhelníkový pozemek severně od řešeného, kterému tímto bude snížena možnost obhospodařování. Z tohoto důvodu bude pozemek vymezen jako plocha zemědělská – zahrada.

Stanoviska DO :

Orgán ochrany ZPF:  jedná se o rozšíření návrhové plochy směrem do krajiny. Nedoporučujeme z důvodu možnosti vzniku zbytkových ztíženě dostupných a hůře obhospodařovatelných ploch a navýšení záboru ZPF s třídou ochrany I.

MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek.

- pan Josef Hladík, Mladá Vožice

Námitka :

Vlastník pozemku parc. č. 569/11 k.ú. Běleč u Mladé Vožice, požaduje zařadit pozemek do zastavitelné plochy pro bydlení.

Závěr :

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Obec v minulosti prodala pozemek jako stavební a nedopatřením se toto nepromítlo do návrhu územního plánu. Pozemek je v současné době zemědělsky nevyužívaný.

Stanoviska DO :

Orgán ochrany ZPF : bez připomínek

MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek

- pan Pavel Rychlý, Bzová

Námitka :

Vlastník pozemků na parcelách 968/1, 968/3, 968/4 a 968/5 k.ú. Běleč u Mladé Vožice, požaduje zařadit parcely do ploch pro bydlení.

Závěr :

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Pozemky jsou součástí zastavěného území, nebude vymezena nové rozvojová plocha a tím nedojde ani k navýšení záboru ZPF. Změní se pouze funkční vymezení plochy z plochy zemědělské – zahrady, na plochu bydlení.

Z ohledem na přístup ke stávajícímu tenisovému kurtu a k budoucím parcelám, bude v návrhu územního plánu vymezena nová komunikace.

Stanoviska DO :

Orgán ochrany ZPF : jedná se o proluku v intravilánu, lze připustit smíšenou obytnou plochu popř. bydlení přestože se jedná o pozemky s kvalitní zem. půdou (tř. ochrany I), podmínkou je zachovat přístup a zamezit vzniku zbytkových ploch

MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek

5) pan Ladislav Melichar, Bzová

Námitka :

Vlastník pozemku parc. č. 955/2 k.ú. Běleč u Mladé Vožice, požaduje určit parcelu jako zastavitelnou.

Závěr :

Námitce se vyhovuje částečně. Část pozemku cca 900 m2 bude vymezena pro bydlení, zbývající část bude ponechána v ploše zemědělské – zahrady.

Odůvodnění:

Pozemek je součástí zastavěného území, je reálně využíván jako zahrada a není oplocen. Ponecháním části pozemku v ploše zemědělské – zahrady, dojde k zachování tradičního průhledu na stávající statek. V jihozápadní části pozemku bude vymezena plocha pro bydlení o výměře cca 900 m2, kde bude možné umístit stavbu rodinného domu.

Vymezením části pozemku pro bydlení nedojde k navýšení záboru ZPF, změní se pouze funkční vymezení z plochy zemědělské – zahrady, na plochu bydlení.

Stanoviska DO :

Orgán ochrany ZPF: pravděpodobně tato parcela není zemědělsky využívaná, leží v intravilánu, bez námitek

MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek

6.) pan František Fiala, Mladá Vožice

Námitka :

Vlastník pozemku parc. č. 1284/10 k.ú. Běleč u Mladé Vožice, požaduje zařadit pozemek do  zastavitelného území pro bydlení.

Závěr :

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Jedná se o pozemek o výměře 797 m2, vedený na Katastru nemovitostí jako zahrada. Parcela   sousedí s pozemkem na kterém byl vybudován rybník, v území dochází k povrchovému splachu vod. Vymezením pozemku jako nové zastavitelné plochy pro bydlení dojde k zarovnání kompaktního tvaru sídla.

Stanoviska DO :

Orgán ochrany ZPF : lze vyhovět, nacházejí se zde půdy s nižším stupněm ochrany (V. třída)

MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek

7.) pan Luboš Bartůněk, Běleč

Námitka:

Nesouhlas, aby přes pozemek parc. č. 100 a parc. č. 101 k.ú. Běleč u Mladé Vožice vedla veřejná cesta.

Závěr :

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Dotčená cesta zpřístupňuje pozemky drobných zemědělců a p. Bartůňka, pozemky lesa jsou zpřístupněny jinou cestou ze severu. Vyznačená cesta v návrhu územního plánu bude zkrácena k hranici pozemku p. Bartůňka. Tímto návrhem bude vyhověno námitce a zůstane zachována obslužnost ostatních pozemků.

Stanoviska DO :

Orgán ochrany ZPF : bez připomínek

MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek

8.) paní Miroslava Svatková, Smilovy Hory

Námitka:

Vlastník pozemku parc. č. 178/1 k.ú. Běleč u Mladé Vožice, požaduje zařadit  parcelu do územního plánu jako stavební, na výstavbu rodinného domu a zřídit příjezdovou cestu k výše uvedené parcele.

Závěr :

Námitce se vyhovuje částečně. Pozemek bude určen jako zastavitelný pro výstavbu rodinného domu, ale k parcele nebude územním plánem zřízena příjezdová komunikace.

Odůvodnění:

Pozemek není reálně zemědělsky využíván a navazuje na zastavěné území. V  návrhu územního plánu bude určen jako zastavitelný pro bydlení.

Majitelka požaduje i přístupovou komunikaci. Stávající sjezd vedoucí po obecních pozemcích je jediné místo, kde lze pozemek bez větších problémů napojit na silnici, ale je nutno dořešit parametry sjezdu. Pro obec není ekonomicky únosné budovat místní komunikaci zajišťující přístup na parcelu. Příjezd musí být řešen vlastníkem pozemku v řízení při povolování stavby pro bydlení.

Stanoviska DO :

Orgán ochrany ZPF : jedná se o zábor pozemků s I. a II. třídou ochrany, parcela je na okraji sídla, v návaznosti na zastavěné území, v případě řádného zdůvodnění dalšího navýšení záboru ZPF, lze připustit

MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek

10) Jana Fialová, Běleč

Požadavek na zařazení celého pozemku parc. č. 1640/1 k.ú. Běleč u Mladé Vožice (zahrada) do území pro bydlení

Závěr :

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Pozemek se nachází v blízkosti zastavitelné plochy A3, v ochranném pásmu vedení VN. Pozemek je v současnosti zaplocen, mezi pozemkem parc. č. 1640/1 a 1640/2 na kterém se nachází stavba rodinného domu není oplocení. Námitce bude vyhověno, pozemek ale bude stále omezen ochranným pásmem a v této části na něm nelze stavět. Celý pozemek parc. č. 1640/1 bude zahrnut do zastavitelné plochy A3.

Orgán ochrany ZPF : bez připomínek

MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek

13.) Jan Kindl, Mladá Vožice

Námitka:

Spoluvlastník pozemku parc. č. 939/2 k.ú. Běleč u Mladé Vožice požaduje zařadit celý pozemek pro bydlení (rozšíření plochy B4 o plochu NZ)

Závěr :

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Pozemek je prolukou v zastavěném území obce, není zemědělsky obhospodařován. Parcela bude určena jako zastavitelné území pro bydlení s tím, že stavba RD bude umístěna v západní části a směrem do volné krajiny budou situovány zahrady.

Sousední parcela 939/1 (zahrada) tvoří  souvislý celek se stavebním pozemkem č. 69 a z tohoto důvodu není nutné vymezovat tuto část jako zastavitelnou a navyšovat tímto zábory ZPF.  Tato část plochy B4 bude přidána do zastavěného území určeného jako Sb.

Orgán ochrany ZPF :  rozšíření plochy B4 lze připustit vzhledem k umístění v okrajové části mezi zástavbou a zastavitelným územím, přestože se jedná o zábor kvalitní zeměděl. půdy

MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek

## 2k) 	Vyhodnocení připomínek

V průběhu veřejného projednání byly podány tyto připomínky k návrhu územního plánu Běleč:

9.) Obec Běleč:

Připomínka:

Pozemek parc. č. 1285/3 k.ú. Běleč u Mladé Vožice přidat do ploch určených pro výstavbu RD – obec prodala pozemek jako stavební.

Závěr :

Připomínce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Obec v minulosti prodala pozemek jako stavební a nedopatřením se toto nepromítlo do návrhu územního plánu. Vymezením pozemku jako nové zastavitelné plochy pro bydlení dojde k zarovnání kompaktního tvaru sídla

Stanoviska DO :

Orgán ochrany ZPF : : lze vyhovět, nacházejí se zde půdy s nižším stupněm ochrany (V. třída)

MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek

11.) Obec Běleč

Připomínka:

Žádost o zařazení pozemku parc. č. 531/4 k.ú. Běleč u Mladé Vožice do zastavitelné plochy – smíšené obytné.

Závěr :

Připomínce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Pozemek je oplocen a  využíván jako zahrada k čp 26 v sídle Bzová.  V návrhu územního plánu byla část pozemku  určena jako zastavitelná pro bydlení (plocha B1) a část jako NT plocha zemědělská – trvalý travní porost.

Námitce bude vyhověno, vzhledem ke stávajícímu využití parcely. Část pozemku (NT) bude  zařazena do zastavěného území, plochy smíšeně obytné, stejně jako je pozemek, na kterém je umístěna stavba rodinného domu.

Orgán ochrany ZPF : bez připomínek, nejedná se nový zábor ZPF, patří do zastavěných ploch obce

MěÚ Tábor OŽP : bez připomínek

12.) Obec Běleč

Připomínka:

Požadavek na doplnění textové části návrhu ÚP. Do regulativů ploch zemědělských  NT doplnit možnost výstavby pohybových prvků (herních prvků pro děti)

Závěr :

Připomínce se  nevyhovuje .

Odůvodnění:

V návrhu územního plánu jsou vymezeny plochy veřejného prostranství – zeleň, ve kterých je možné umístit dětské hřiště. Např. v místní části Bzová na pozemku  parc. č. 573/10 v k.ú. Běleč u Mladé Vožice (cca 1 ha), který je v majetku obce. Není nezbytně nutné upravovat regulativy ploch zemědělských.

Orgán ochrany ZPF : bez připomínek

MěÚ Tábor OŽP: z hlediska ochrany přírody a krajiny nedoporučujeme úpravu regulativů dle připomínky obce z důvodu možného vzniku herních prvků kdekoliv ve volné krajině.

14.) sdružení občanů Bzová

Připomínka:

K převedení orné půdy A1 na stavební parcely (mezi bytovkou a zahradou) z důvodu záboru kvalitní zemědělské půdy.

Závěr :  Připomínce se nevyhovuje.

Odůvodnění:

Zastavitelná plocha A1 je vymezena s ohledem na potřeby a další rozvoj obce. Logicky navazuje na novou výstavbu v severní části území. V blízkosti sídla, v návaznosti na zastavěné území se nachází pouze půdy s vyšší bonitou  půdy.

„Sdružení občanů Bzová“, není registrováno jako občanské sdružení, tzn. že nevzniklo registrací stanov na Ministerstvu vnitra ČR. V řízení o územním plánu, mohou námitky k návrhu uplatnit pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Sdružení občanů Bzová není možné definovat jako zástupce veřejnosti.

2l)	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část odůvodnění obsahuje 40 listů textové části dle následujícího obsahu:

strana

2a) 	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,

včetně 	souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

koordinace využívání území z hlediska širších vztahů    ………………………….…..	31

2b) 	Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů 		pro zpracování návrhu………………………………………………………………………..	36

2c) 	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 			předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 		rozvoje území…………………………………………………………………………………	40

2d) 	Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, 		zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, 			popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno……	53

2e)	  Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování ………………     53

2f) 	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 		fond a pozemky určené k plnění funkce lesa……………………………………………….	57

## 2g)  	Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho

prováděcích  předpisů ...................................................................................................	63

## 2h)  	Postup při pořizování územního plánu  .........................................................................	62

## 2i) 	Vyhodnocení  souladu  s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky

## dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem

## řešení rozporů  ………………………………………………………………………………..	63

## 2j) 	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění ……………………………………………..	64

## 2k) 	Vyhodnocení připomínek  ……………………………………………………………………	67

2l)	Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené

grafické části	……………………………………………………………………………….	68

Výkresová část obsahuje 3 grafické přílohy v tomto složení:

2/a		koordinační výkres

2/b		výkres širších vztahů

2/c		výkres předpokládaných záborů půdního fondu